- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司家用燃气

热水器零件(NP分气管)生产项目

建设单位（盖章）：波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司

编制日期：             2023年4月14日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-320411-04-01-401003 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 韦光涛 | 联系方式 |  | 13775128701 |
| 建设地点 | 江苏 省 常州 市 新北 区 罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 6 分 30.857 秒， 31 度 49 分 44.941 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3869其他非电力家用器具制造 | 建设项目 行业类别 | 77 非电力家用器具制造 386 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常新行审备〔2023〕159号 |  |
| 总投资（万元） | 1696.5 | 环保投资（万元） | 15 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 9月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4843.54（租赁面积） |  |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |  |
| 规划情况 | 名称：《常州空港产业园发展规划 (2022-2035年)》 审批机关：/ 文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 本项目位于常州空港产业园，规划环境影响评价情况汇总于下表所示。 表1-1 项目所在工业区规划环境影响评价情况表 规划环境影响评价文件名称; 审查机关; 审查文件名称; 审查文件文号. 常州高新区空港产业园规划环境影响报告书; 常州市生态环境局; 常州高新区空港产业园规划环境影响报告书的审批意见; 常新环[2007]0155号. 常州高新区空港产业园规划环境影响评价报告书; 常州市生态环境局; 常州高新区空港产业园规划环境影响评价报告书的审查意见; 常新环服[2014]6号. 常州空港产业园发展规划(2019-2035年)环境影响报告书; 常州市生态环境局; 市生态环境局关于常州空港产业园发展规划(2019-2035年)环境影响报告书的审查意见; 常环审 [2021]5号. 常州空港产业园发展规划 (2022-2035年)环境影响报告书; 常州市生态环境局; 市生态环境局关于常州空港产业园发展规划(2022-2035年)环境影响报告书的审查意见; 常环审[2022]17号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于常州空港产业园，常州空港产业园规划情况如下： 《常州空港产业园发展规划 (2022-2035年)》 （1）规划概况 规划范围：规划面积43.84平方公里，范围为东至德胜河，南至沪宁城际铁路-罗溪镇界-龙城大道，西至常州市界，北至京沪高铁-沪蓉高速。 - 产业定位 - 常州空港产业园将重点发展新能源车辆及关键零部件、智能装备、现代物流、传统制造业为主导"2+1+1"产业体系。 - 功能布局 - 常州空港产业园总体形成“一核、三轴、五片”的规划空间结构。 一核：依托罗溪新镇区形成城市空间发展核心。 三轴：黄河西路、新孟河、江宜高速三条城市发展轴线。 五片：航空产业园区、动力装备产业园区、市场物流区、罗溪生活区、发展预留区等五个城市发展功能板块。 - 环保基础设施建设及运行情况：常州空港产业园采用雨污分流制，雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入天然水体，生产废水和生活污水均汇集进污水管道，经西绕城公路污水泵站后进江边污水处理厂处理后排江；园区供水：近期由魏村水厂直接供应，远期随着用水量的增加，由魏村水厂经规划安西、新龙增压站供给；供热：以天然气为主气源，气化率达100%。空港产业园不集中供热，由各企业自行供热；固废处置：罗溪规划设环卫所1个，镇区生活垃圾和工业区生活垃圾统一处理。在罗溪居住社区、汤庄居住社区各设垃圾中转站1个，生活垃圾统一装运送至常州市垃圾处理场进行无害化处理；危险废物统一装运送有资质单位处理。 - 《规划》优化调整和实施过程的意见 （一）深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。 （二）严格空间管控，优化空间布局。区内涉及永久基本农田、一般农地区的规划建设须以调整到位为前提。落实新孟河（新北区）清水通道维护区、《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发〔2021〕20号）管控要求以及《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。完成新孟河（新北区）清水通道维护区、大运河江苏段核心监控区内现存企业的整改工作。推进区内居民搬迁及用地布局调整，汤庄片区、罗溪片区内的企业除开展环保提升改造外，不得在原厂区进行任何形式的新建、改建和扩建。加快园区产业转型升级和结构优化，现有不符合用地规划且与生态保护要求相冲突的污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。做好重污染企业存续期间环境管控和风险防控，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。落实《报告书》提出的项目引入设置相应环境防护距离的要求，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。 （三）严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。制定园区转型升级及污染减排、环境综合治理方案，完善并落实主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。 （四）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，禁止与主导产业不相关、排污负荷大的项目入区，严格执行废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用等应达到同行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。 （五）完善环境基础设施建设。加快完善污水收集管网系统，推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理，强化涉重企业废水预处理设施及尾水去向的监管，确保废水满足污水处理厂接管要求。强化农村生活污水治理规模化建设、专业化维护、一体化推进。使用天然气等清洁能源，严禁建设高污染燃料设施。加强园区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。可探索建立中小微企业危险废物集中收集体系，集中贮存场所的建设和运营管理应符合《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》等相关文件的要求。 （六）建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测。严格落实园区环境质量监测要求，布设空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业规范安装在线监测设备，实时监测主要污染物排放浓度、流量数据，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测和产污、治污设施用电监控工作。 （七）健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成园区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对园区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。 （八）园区应设立专门的环境管理机构并配备足够的专职环境管理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作。在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 对照分析：本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，属于园区重点发展产业体系中传统制造业，符合园区产业定位要求，不在园区限制、禁止范围内。企业位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，根据粤海置业（常州）有限公司不动产权证书（苏(2021)常州市不动产权第0035651号），该地块属性为工业用地，与常州高新区空港产业园园区土地利用规划（近期-2030年）和（远期-2035年）中工业用地性质一致。本项目焊接烟尘经滤芯除尘后车间内无组织排放；粉末喷涂产生的粉尘经旋风分离+滤芯除尘后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）；粉末烘烤产生的有机废气经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气筒排放（FQ-2）。离项目最近敏感点为东北侧620m处的同德苑，符合园区防护距离及污染物排放要求；粤海置业（常州）有限公司厂区按照“清污分流、雨污分流”的要求进行设计，并规划建设内部管网、排放口规范化设置设施；本项目生产废液收集后作危废处置，生活污水进入区域污水管网；项目危险废物集中委外处置；本项目采用电等清洁能源，因此，本项目与常州空港产业园区总体规划、土地利用规划、产业定位、规划环评及审查意见相符。 表1-2项目与园区生态环境准入清单对照 类别; 准入清单、控制要求; 本项目情况; 是否符合. 产业定位; 重点发展新能源车辆及关键零部件、智能装备、现代物流、传统制造业为主导“2+1+1”产业体系; 本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，为非电力家用器具制造中的其他非电力家用器具制造项目，属于园区重点发展产业体系中传统制造业，符合产业定位。; 是. 优先引入; 优先引进排污负荷小、技术先进、生产规模大的项目; /; /. 禁止引入; (1)新能源汽车及关键零部件、智能装备：禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 (2)智能装备制造业：禁止引入含冶炼、轧钢项目。 (3)禁止新建、扩建排放涉重点重金属污染物(铅、汞、镉、铬和砷)的项目。 (4)禁止引入排放含磷氮等污染物的项目(《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外，即新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目)。 (5)新孟河清水通道维护区范围内禁止新建、改建、扩建含废旧资源(含生物质)仓储加工、再生利用的企业和项目，禁止新建、改建、扩建一般工业固废废物(含污泥)仓储及综合利用、危险废物(含医疗废物)仓储利用及处置的企业和项目。 (6)大运河核心监控区内禁止引进高风险、高污染、高耗水的企业和项目。; 本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，生产废液收集后作危废不外排，不排放含氮、磷等污染物，不在新孟河清水通道维护区和大运河核心监控区范围内，不在园区禁止引入产业内; 是. 空间管治要求控制; 限制开 发的活 动; (1)新能源汽车及关键零部件、智能装备：限制引入不符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》(苏大气办〔2021)2号〕中低VOCs含量限值要求的项目。 (2)限制引入《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类项目。; 本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，为非电力家用器具制造中的其他非电力家用器具制造项目，属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的允许类，不在限制开发活动中; 是. 不符合空间布局要求的活动; (1)2025年前关闭新孟河清水通道内迪迩磁性材料、凯通液流2家企业。 (2)推进区内居民搬迁及用地布局调整，汤庄片区、罗溪片区内的企业除开展环保提升改造外，不得在原厂区进行任何形式的新建、改建和扩建。; 本项目不在关闭名单、不在汤庄片区和罗溪片区内; 是. 其他布局要求; (1)按照产业组团和用地类型，进一步优化产业园布局，商住混合用地、居住用地与工业用地间设置100米隔离带。 (2)涉及喷漆、酸洗、电镀等工艺的生产类项目车间与周边敏感点结合布局设置不少于100米的防护距离。; 本项目与最近居住用地相距620米，不涉及喷漆、酸洗、电镀等工艺，项目设置了100米的卫生防护距离，且卫生防护距离内无居民。; 是. 污染物排放总量控制; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs作为总量控制因子，根据省、市要求，落实区域减量替代方案。 (1)废气污染物规划末期总量：SO271.39t/a、NOx 229.46t/a、颗粒物 309.88t/a、VOCs 350.22t/a。 (2)废水污染物规划末期总量：废水量960.89万t/a、COD 480.45 t/a、氨氮38.43t/a、总氮115.31 t/a、总磷4.8 t/a。; 本项目废气排放量在空港产业园排放总量控制范围，生产废液收集后作危废处置，不排放; 是. 环境风 防控; (1)针对搬迁关闭的企业，应当在其土地出让或项目批准核准前完成场地环境调查和风险评估工作，以保障工业企业场地再开发利用的环境安全。 (2)禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 (3)存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 (4)产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 (5)禁止无法落实危险废物处置途径的项目入园。 (6)禁止建设不能满足环评测算出环境防护距离的项目。; 企业不属于搬迁关闭企业；对照《环境保护综合名录(2021年版)》和《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目的清单》，本项目不属于高污染、高耗能、高环境风险；本项目厂区进行了分区防渗设置，原料库、危废堆场、表面处理区域等均采用重点防渗，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体；项目危废产生量较小，委托有资质单位处置，设置的卫生防护距离内无敏感点; 是. 资源开发利用要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤3.4 m³/万元。 单位工业增加值综合能耗≤0.08吨标煤/万元。; 本项目工业增加值为3000万元，单位工业增加值新鲜水耗0.06m³/万元；单位工业增加值综合能耗0.059吨标煤/万元，能满足相关要求。; 是. 综上所述，本项目与常州空港产业园区总体规划、土地利用规划、产业定位、规划环评及审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在生态红线区域管控范围内，选址与生态红线区域保护规划相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据《常州市生态环境状况公报（2021年）》可知项目所在区域环境质量不达标，目前区域已经制定环境质量改善计划，在实施大气环境质量整治后，本项目建设后大气环境质量状况可以得到整体改善。根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域地表水和噪声能够满足相应功能区划要求。本项目生产过程中产生废气、噪声，经采取有效措施治理后，均能达标排放，建设项目对周边环境影响较小，不改变区域环境功能区，不降低周边环境质量，建成后不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要是水和电资源，本项目所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，本项目营运过程中用水主要为生活用水及清洗用水；项目所在区域水资源较为丰富，市政供水系统能满足本项目用水要求，故本项目的建设没有超出当地资源利用上线不会突破资源利用上限。 （4）负面清单 经查，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中限制、禁止类，为允许类。 经查《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）、《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》（长江办〔2022〕7号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，用地性质为工业用地，与常州空港产业园规划图中用地性质一致。本项目满足清洁生产要求，本项目焊接烟尘经滤芯除尘后车间内无组织排放；粉末喷涂产生的粉尘经旋风分离+滤芯除尘后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）；粉末烘烤产生的有机废气经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气筒排放（FQ-2）；本项目新增生活污水，新增生活污水接管进入市政污水管网；本项目生产废液收集后作危废处置；本项目采用电等清洁能源，因此，本项目与园区产业定位相符。 （5）与《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，属于新北区重点管控单元中的新北区常州空港产业园，具体要求详见下表。 表1-2 常州空港产业园环境管控单元准入清单 准入清单; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，项目所在用地规划为工业用地，符合常州空港产业园相关要求；; 相符. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; （1）本项目生产废液收集后作危废处置，不涉及废水排放 （2）本项目焊接烟尘经滤芯除尘后车间内无组织排放；粉末喷涂产生的粉尘经旋风分离+滤芯除尘后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）；粉末烘烤产生的有机废气经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气筒排放（FQ-2）; 相符. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; - （1）园区已建立环境应急体系； - （2）企业已制定风险防范措施，已编制环境事件应急预案; 相符. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用的水、电均为清洁能源; 相符. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、与相关政策相符性分析 （1）本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年）（2021年修改）、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中限制、淘汰和禁止产业目录，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）：“第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，位于太湖流域三级保护区内。本项目不使用含磷洗涤剂，项目生产废液收集后做危废处置，不排放。本项目生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 （5）与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉》（环大气[2019]53号）相符性分析 根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉》（环大气[2019]53号）规定：“大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，项目所用的脱脂剂VOCs含量符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）限值标准要求。本项目焊接烟尘经滤芯除尘后车间内无组织排放；粉末喷涂产生的粉尘经旋风分离+滤芯除尘后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）；粉末烘烤产生的有机废气经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气筒排放（FQ-2）。 故本项目符合《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉》（环大气[2019]53号）要求。 （6）与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号文）相符性分析 表1-5 与苏大气办〔2021〕2号文对照分析 文件要求（建设项目环评审批要点）; 本项目; 是否相符. （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》( GB 38508-2020)规定的水基、水基清洗剂产品；若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、清洗剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目企业不在3130家清洁原料名单内；项目使用清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）限值中规定的水基清洗剂标准要求; 符合. 综上，本项目符合省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号文）。 （7）与《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》相符性分析 表1-6 项目与常污防攻坚指办〔2021〕32号相符性分析 文件相关要求; 本项目情况; 相符性. （一）明确替代要求。……实施替代的企业要使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、水基清洗剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关清洗剂产品应符合相关标准中VOCs 含量的限值要求。; 企业不在182家源头替代企业清单内；项目使用清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）限值中规定的水基清洗剂标准要求。; 符合. 综上，本项目符合《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）相关要求。 （8）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 表1-7 与苏环办〔2019〕36号文对照分析 类别; 文件要求（建设项目环评审批要点）; 本项目; 是否相符. 《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; ①项目选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划要求；②项目所在区域环境控制质量不达标，本项目采取的措施有效可行，确保污染物稳定达标；③项目污染物经处理后可稳定达到国家和地方排放标准；④本项目原有项目未产生环境污染和生态破坏；⑤本项目基础数据真实有效，评价结论合理可信，本项目不存在不予批准的情形; 符合. 《农用地土壤环境管理办法（试行）》; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，在常州空港产业园内，用地性质为工业用地; 符合. 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目拟在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标; 符合. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; （1）本项目位于常州空港产业园内，规划为工业用地，符合园区产业定位，与区域环评相符 （2）本项目所在区域为不达标区，在实施区域消减方案后，本项目建成后大气环境质量不下降; 符合. 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，在常州空港产业园内，在长江干流及主要支流岸线1公里范围外。本项目不属于三类中间体项目; 符合. 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线内; 符合. 《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》; （8）禁止在长江干支流、重点湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾款库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。（9）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（11）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于《关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知》中禁止建设项目; 符合. 综上，本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）。 （9）与《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》等相符性分析 根据《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见》《常州市生态环境局关于调整建设项目报备范围的通知》中“1.重点区域：我市大气质量国控站点周边三公里范围。2.重点行业：①“两高”行业主要包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼和建材六大行业，以及制药、农药行业；②《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染”和“高污染、高环境风险”类别项目”，本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，项目类别为其他非电力家用器具制造，不属于“两高”项目。本项目距离最近的常州市大气质量国控站点为东北侧7.1km的安家站点，不在重点区域三公里范围内。 （10）本项目危废暂存场所及危废暂存等严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《市生态环境局关于开展全市固废危废环境隐患排查暨贮存规范化管理专项整治行动的通知》（常环执法〔2019〕40号）中规范要求设置。 综上所述，本项目产品及采用的生产工艺、设备等均符合国家及地方产业政策、法律法规和相关规划。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司成立于2017年7月11日，位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，注册资本500万欧元，经营范围：从事燃烧器的研发、设计、生产、组装及销售，并提供相关售后服务及技术咨询；从事上述同类产品以及配件、备件的进出口及批发业务、佣金代理（不含拍卖）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：模具销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 企业原有项目环评手续如下： 企业于2017年8月报批《波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司年产燃烧器250万件项目》环境影响报告表，并于2017年8月31日取得常州市新北区环境保护局出具的批复（常新环表〔2017〕226号），该项目已于2018年9月通过自主验收。 企业于2018年6月报批《波利多罗年产LNA燃烧器25万件、LNA歧管25万件项目》环境影响报告表，并于2018年6月27日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的审批意见（常新行审环表〔2018〕244号），该项目已于2021年11月20日通过自主验收。 企业为适应市场发展的需要，拟投资1696.5万元，利用现有租赁厂房，租赁总建筑面积约4843平方米，购置切管机、前处理清洗机、粉末涂装线等主辅生产设备共计8台（套），其中进口设备3台（套），实施波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司家用燃气热水器零件（NP分气管）生产项目。项目建成后形成年产NP分气管70万件的生产能力。本项目生产的NP分气管，为家用壁挂炉、热水器等燃烧加热电器中的气体分流装置，用于家用壁挂炉、热水器等燃烧加热电器中。 项目已于2023年4月19日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局的项目备案证（常新行审备〔2023〕159号），目前处于前期准备阶段。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目为“三十五 电器机械和器材制造业 38”中“77 非电力家用器具制造 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”。项目须编制环境影响报告表，因此，波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司委托江苏润环环境科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。 2、产品方案 表2-1 产品方案一览表 序号; 工程名称（生产线或生产车间）; 产品名称; 设计生产能力（单位/a）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 生产车间; 燃烧器; 250万件; 250万件; 0; 2000h. 2; LNA燃烧器; 25万件; 25万件; 0. 3; LNA歧管; 25万件; 25万件; 0. 4; NP分气管; 0; 70万件; +70万件; 4000h. 3、公用及辅助工程 表2-2项目工程建设内容一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后. 贮运工程; 储存区; 300m2，车间内设置，存放成品与一般原辅料; 300m2，车间内设置，存放成品与一般原辅料; 利用原有. 公用工程; 给水; 用水量436m3/a; 用水量737.5m3/a; 依托租赁方给水管网，新增用水量301.5m3/a. 排水; 生产废液收集后做危废，不排放；生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理，生活污水320m3/a; 生产废液收集后做危废，不排放；生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理，生活污水560m3/a; 依托租赁方污水管网，新增生活污水量240m3/a. 供电; 用电量33万度; 用电量121.48万度; 依托租赁方供电线路. 环保工程; 废气处理; /; 本项目焊接烟尘经滤芯除尘后车间内无组织排放；粉末喷涂产生的粉尘经旋风分离+滤芯除尘后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）；粉末烘烤产生的有机废气经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理后通过1根15米高排气筒排放（FQ-2）; 新增1根排气筒，达标排放. 废水处理; 无生产废水产生，生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理; 无生产废水产生，生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理; 生活污水依托租赁方污水管网排放. 噪声处理; 减振、厂房隔声，降噪25dB(A)，厂界噪声达标; 减振、厂房隔声，降噪25dB(A)，厂界噪声达标; /. 固废处理; 分类处理或处置，一般固废仓库10m2，位于租赁厂房内；危废堆场面积10m2; 分类处理或处置，一般固废仓库10m2，位于租赁厂房内；危废堆场面积20m2; 项目将原固废堆场改为危废堆场，并在车间中间位置重新设置1座10m2一般固废堆场. 表2-3本项目主要原辅材料及燃料消耗 序号; 名称; 规格、成分; 年消耗量; 包装方式; 运输方式. 1; 方管; 碳钢等; 25万米; 990m/捆; 国内，汽运. 2; 左支架; 碳钢等; 70万个; 100个/箱; 国内，汽运. 3; 右支架; 碳钢等; 70万个; 100个/盒; 国内，汽运. 4; 燃气接头; 碳钢等; 70万个; 100个/盒; 国外，海运. 5; 喷嘴; 铜等; 980万个; 5000个/盒; 国内，汽运. 6; 脱脂槽; 5249脱脂剂; 氢氧化钾15-20%；氢氧化钠7-10%；其余为水; 72kg; 25kg/桶; 国内，汽运. 7; 7376添加剂; 乙氧基化 C9-16-醇类50-75%；其余为水; 7.2kg; 25kg/桶; 国内，汽运. 8; 硅烷化槽; 9810表面处理剂; 甲醇2-2.5%，其余为水; 7.2kg; 25kg/桶; 国内，汽运. 9; 9905硅烷剂; 硝酸锰（2+）2-2.5%、硝酸氧锆3-5%、氟锆酸3-5%，其余为水; 12kg; 25kg/桶; 国内，汽运. 10; 9951表面处理剂; 碳酸钠（苏打）3-5%，其余为水; 12kg; 25kg/桶; 国内，汽运. 11; 7030添加剂; 过氧化氢（双氧水）7-8%，其余为水; 50kg; 25kg/桶; 国内，汽运. 12; 金属环氧树脂热固性粉末涂料; 铝粉3-5%，树脂50-60%、硫酸钡填料30-40%、助剂2-5%; 50 t; 25kg/箱; 国内，汽运. 13; 乳化液; 矿物油等; 1.5t; 200L/桶; 国内，汽运. 14; 纯水; /; 6t; 1000kg/桶; 国内，汽运. 15; 氩气; 氩气; 35000L; 40L/瓶; 国内，汽运. 注：企业生产过程中需对工件进行脱脂及硅烷化处理，使用脱脂剂及硅烷化处理剂均由企业将药剂按比例直接加入槽内，加入药剂比例如下表： 表2-4 药剂添加比例表 名称; 材料; 百分比含量（%）. 脱脂槽; 5249脱脂剂; 3. 7376添加剂; 0.3. 纯水; 96.7. 硅烷化槽; 9810表面处理剂; 0.6. 9905硅烷剂; 1. 9951表面处理剂; 1. 7030添加剂; 0.5-1. 纯水; 96.4-96.9. 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 名称; CAS号; 理化性质; 毒性毒理; 致癌性; 燃爆性. 1; 氢氧化钾; 1310-58-3; 白色斜方结晶，工业品为白色或淡灰色的块状或棒状。 易溶于水，溶于乙醇，微溶于醚。密度1.450g/mL；熔点：361℃；沸点：1320℃；闪点：52℉；化工基本原料，用于医药、日用化工等。; LD50：273 mg/ kg（大鼠经口）; --; 易燃. 2; 氢氧化钠; 1310-73-2; 固体主体为白色，有光泽，允许带颜色，具有吸湿性，易溶于水。熔点：318℃；沸点：1390℃；闪点：176-178℃；基本化工原料，用作高纯试剂，广泛用于化工、冶金、造纸、石油、纺织以及日用化工等部门。用于制造肥皂、纸张、人造丝、整理棉织品，精炼煤油; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）; --; --. 3; 乙氧基化 C9-16-醇类; 97043-91-9; 无色液体；沸点：178-344℃；闪点：>99℃；吞食后有害，对皮肤有刺激性，严重损害眼睛。用途：做表面活性剂; --; --; --. 4; 甲醇; 67-56-1; 无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻；熔点：-98℃；沸点：65.4℃；密度：0.791 g/cm3；用作基本有机原料、溶剂及防冻剂。主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。; LD50：5628mg/kg（大鼠经口）; --; 易燃. 5; 硝酸锰（2+）; 10377-66-9; 物化液体硝酸锰（50%）为淡红色或玫瑰色透明液体，相对密度1.54，溶于水和醇，加热析出二氧化锰并放出氧化氮气体；六水硝酸锰为淡玫瑰色针状菱形结晶，熔点25.8℃,沸点129.5℃，密度1.82（21℃），溶于水和醇，160~200℃时分解而形成二氧化锰，易潮解。用途：用作制二氧化锰的原料，也可做金属磷化剂、陶瓷着色剂、催化剂。; LD50：56mg/kg（小鼠腹腔）; --; --. 6; 硝酸氧锆; 13826-66-9; 沸点：83℃；密度：1.45g/cm3；硝酸氧锆也称二硝酸氧化锆，为一种重要的化工原料，可以用作测定钾和氟化物的试剂，也用于发光剂和耐火材料的制备，同时也可用于催化剂、电子产品的制备。。; LD50：2500 mg/kg（大鼠经口）; --; --. 7; 氟锆酸; 12021-95-3; 透明无色溶液密度：1.512g/cm3；主要用途：1、用于制造光学玻璃和氟锆酸盐。2、用于金属表面处理和清洗，也用于羊毛、皮衣工业以及原子能工业和高级电器材料、耐火材料的生产；3、用作金属表面及涂层等。; --; --; --. 8; 碳酸钠; 497-19-8; 无水碳酸钠的纯品是白色粉末或细粒。 易溶于水，水溶液呈强碱性。微溶于无水乙醇，不溶于丙酮。密度2.53g/mL；熔点：851℃；沸点：1600℃；基本化工原料，广泛用于医药、造纸、冶金、玻璃、纺织、染料等工业,用作食品工业发酵剂; LD50：4090 mg/kg（大鼠经口）; --; --. 9; 过氧化氢; 7722-84-1; 无色透明液体。溶于水、醇、乙醚，不溶于石油醚。密度1.444g/mL；熔点：-11℃；沸点：150.2℃；可作为氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氯剂等，广泛用于纺织、漂染、造纸、化工等行业用作分析试剂、氧化剂及漂白剂; --; --; --. 10; 矿物油; --; 外观为油状液体，遇水呈稳定的乳液。密度0.85 g/mL；闪点185℃；用于制造发乳、发油、发蜡、口红、面油、护肤脂等，还用作轻型机械和精密仪表的润滑; --; --; 易燃. 11; 氩气; 7440-37-1; 氩气是一种无色、无味的单原子气体，氩气的密度是空气的1.4倍，是氦气的10倍。 氩气是一种惰性气体，在常温下与其他物质均不起化学反应，在高温下也不溶于液态金属中，在焊接有色金属时更能显示其优越性。可用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”; --; --; --. 5、主要生产设施及参数 表2-6 本项目生产设备、公辅设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 台数（台）; 产品; 用途. 1; 切管机; /; 1; NP分气管; 切割. 2; 前处理清洗线; 详见下面列表; 1; 脱脂、硅烷化、清洗. 3; 加工中心1号; /; 1; 加工. 4; 加工中心2号; /; 1; 加工. 5; 激光组装台1号; /; 1; 焊接. 6; 激光组装台2号; /; 1; 焊接. 7; 粉末涂装线; 详见下面列表; 1; 喷涂、烘烤. 8; 喷嘴拧紧机（含测试）; /; 1; 组装. 注：①清洗机分为7个槽，从前到后分别为预脱脂槽、脱脂槽、清洗槽1、硅烷化槽、清洗槽2、烘干槽、烘干槽。每个槽的尺寸相同，约为650mm×400mm×400mm，容积约100L。其中2个脱脂槽各有一个副槽，副槽尺寸约为668mm×368mm×428mm。副槽用于加热槽液，副槽、烘干槽均采用电加热。②粉末涂装线包含粉房及固化炉，粉房用于对工件喷涂粉末涂料，固化炉用于固化涂料。固化炉采用天然气加热，产出废气和烘烤粉末时粉末产生的非甲烷总烃一同收集后经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）。 表2-7 设备详细参数表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 前处理清洗线. 1; 预脱脂槽; 650mm×400mm×400mm; 1; 预脱脂，含副槽，副槽用于加热槽液，采用电加热，副槽尺寸668mm×368mm×428mm. 2; 脱脂槽; 1; 脱脂，含副槽，副槽用于加热槽液，采用电加热副槽尺寸668mm×368mm×428mm. 3; 清洗槽1; 1; 清洗，常温. 4; 硅烷化槽; 1; 硅烷化，常温. 5; 清洗槽2; 1; 清洗，常温. 6; 烘干槽; 2; 烘干，采用电加热. 粉末涂装线. 1; 粉房; 7.0m×6.0m×5.0m; 1; 喷粉. 2; 固化炉; 12.6m×1.6m×2.0m; 1; 固化. 6、劳动定员及工作制度 本项目新增员工10人，工作制度为250d/a，采用2班制，每班8小时。厂区设餐厅，没有浴室和宿舍。 7、厂区周围环境状况及厂区平面布置 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，项目东侧为鹿儿泵（中国）有限公司；南侧为黄海西路；西侧为蒂森克虏伯 发动机系统（常州）有限公司；北侧为小横河，距离本项目最近的为东北侧620米处的同德苑，详见附图2“项目周围环境状况示意图”。 项目利用企业现有租赁厂房进行生产，粤海置业（常州）有限公司宗地面积217100.6平方米，房屋建筑面积146088.9平方米，现有20幢厂房，均为新建厂房，土地均为工业用地，企业所租赁厂房位于11幢C，新增设备均位于厂房内。厂房北侧中部区域为为本项目生产区；原有项目生产区，西侧为仓库区，存储原料、半成品、成品、一般固废等，东侧为办公区。企业所产生危废均贮存于危废堆场内，该危废堆场位于车间西侧北部。厂房详见附图4-1、4-2。 8、项目水平衡及VOCs平衡 （1）项目水平衡： 本项目新增员工10人，生活用水量按120L/人·d 计，生活污水产生量按生活用水量的80%计，年工作日为250天，则生活用水量为300t/a，排污系数按照80%计算，则生活污水排放量为240t/a。本项目预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化过程均会产生生产废液，该废液收集后做危废处置，不排放。喷淋塔用水量约10t，塔内水循环使用，不排放，损耗后补充。本项目水平衡见下图： 自来水 乳化液配水 生活用水 纯水 预脱脂槽 脱脂槽 清洗槽1 硅烷化槽 清洗槽2 12同废乳化液一同作危废处置 损耗1.5 240接管至常州市江边污水处理厂处理 损耗60 0.78废槽液收集后作危废处置 损耗0.45 0.78废槽液收集后作危废处置 损耗0.45 0.8废槽液收集后作危废处置 损耗0.4 0.79废槽液收集后作危废处置 损耗0.486 0.8废槽液收集后作危废处置 损耗0.4 13.5 300 313.5 6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 原料带入0.03 原料带入0.03 原料带入0.076 喷淋 损耗2 12 10 图2-1项目水平衡图（t/a） 全厂水平衡图如下： 自来水 乳化液配水 生活用水 纯水 预脱脂槽 脱脂槽 清洗槽1 硅烷化槽 清洗槽2 12同废乳化液一同作危废处置 损耗1.5 452接管至常州市江边污水处理厂处理 损耗113 0.78废槽液收集后作危废处置 损耗0.45 0.78废槽液收集后作危废处置 损耗0.45 0.8废槽液收集后作危废处置 损耗0.4 0.79废槽液收集后作危废处置 损耗0.486 0.8废槽液收集后作危废处置 损耗0.4 13.5 565 619.5 6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 原料带入0.03 原料带入0.03 原料带入0.076 清洗 33同废乳化液一同作危废处置 损耗3 36 切削液配水 1.8同废乳化液一同作危废处置 损耗3.2 5 喷淋 损耗3.2 12 10 图2-2全厂水平衡图（t/a） （2）项目非甲烷总烃平衡： 项目非甲烷总烃原料投入主要为粉末，产出进入废气及固废。本项目脱脂剂中有机物仅有7376添加剂中的C9-C16醇类，该物质由于其分子量大，沸点高，不挥发，且7376添加剂年用量仅7.2kg/a，故本项目中脱脂剂的挥发量可忽略不计，本项目中不做定量分析。本项目硅烷化处理剂中挥发性组分仅有9810表面处理剂中的甲醇，该物质在9810表面处理剂中仅占2-2.5%，9810表面处理剂年用量仅为7.2kg/a，硅烷化在常温下进行，故本项目中硅烷化处理剂挥发量可忽略不计，本项目中不做定量分析。 挥发性有机物料平衡见下表。 表2-7 项目非甲烷总烃平衡表 序号; 投入; 产出. 物料名称; 物料数量(t/a); 非甲烷总烃含量; 非甲烷总烃数量(t/a); 出方名称; 非甲烷总烃数量(t/a). 1; 金属环氧树脂粉末粉末; 50; 0.3%; 0.15; 无组织废气; 0.008. 有组织废气; 0.014. 废活性炭; 0.128. 合计(t/a); 0.15; 0.15. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为NP分气管生产项目，其生产工艺分别如下： 1、NP分气管生产工艺流程： 原料 方管切割 加工 预脱脂 脱脂 清洗1 硅烷化 清洗2 激光焊接 粉末喷涂 粉末烘烤 紧固 检验 成品 S1废乳化液 S2边角料 S3废乳化液 S4边角料 乳化液 乳化液、水 脱脂剂、纯水 脱脂剂、纯水 纯水 硅烷化剂、纯水 纯水 氩气 环氧树脂粉末 天然气、电 S9清洗废液 S5脱脂废液 S6废油脂 S7脱脂废液 S8废油脂 S10硅烷化废液 S11清洗废液 G1焊接烟尘（颗粒物） G2喷涂粉尘（颗粒物） G3烘烤废气 S12不合格品 两道烘干 电 图2-3 NP分气管生产工艺流程图 工艺流程简述： 方管切割：将6m长碳钢管装入切管机，切管机会根据图纸要求将碳钢管切割成不同的尺寸。该工序使用乳化剂，会产生S1废乳化液、S2边角料。 加工：使用加工中心对切割后的方管继续加工，成为半成品。1号加工中心用于攻丝工艺，2号加工中心用于钻孔加工。加工时会使用自来水配合切削液进行切割，并且时刻对钻头进行降温。水和切削液的比例约为9：1。该会产生S3废乳化液、S4边角料。 预脱脂：预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化、两道烘干工序均在前处理清洗机上进行，添加药剂均由流量泵控制按比例定时自动添加，从预脱脂到两道烘干的所有工序均为机器自动进行的流水线式生产，全程无需人工进行操作。 预脱脂把附着在工件表面的灰尘及机加工时留下的油污等污垢去除。按照表2-4所示比例在预脱脂槽内加入纯水及相应药剂，调节pH10-11，用电将槽液加热至50-60℃，将工件浸入池内，浸泡约1-3分钟，槽液循环使用，定期添加药剂及纯水维持槽内槽液的量。槽液每1-2月整体排空一次，产生脱脂废液（S5），排空后对预脱脂槽底部进行清油脂，产生废油脂（S6）。 脱脂：脱脂进一步把附着在工件表面的油污等污垢去除。按照表2-4所示比例在预脱脂槽内加入纯水及相应药剂，调节pH10-11，用电将槽液加热至50-60℃，将工件浸入池内，浸泡约1-3分钟，槽液循环使用，定期添加药剂及纯水维持槽内槽液的量。槽液每1-2月整体排空一次，产生脱脂废液（S7），排空后对预脱脂槽底部进行清油脂，产生废油脂（S8）。 注：本项目使用的脱脂剂中有机物仅有7376添加剂中的C9-C16醇类，由于其分子量较大，沸点较高，不挥发，且7376添加剂使用量较小，仅有7.2kg/a；故本次环评中脱脂过程中脱脂剂挥发量可忽略不计，将不进行定量分析。 清洗1：去除工件表面残留的脱脂废液。在清洗槽1中加入纯水，将工件放置在纯水中常温下浸泡1-3分钟，纯水循环使用，定期添加纯水维持槽内纯水的量。槽液每1-2月整体排空一次，产生S9清洗废液。 硅烷化：硅烷化的作用是为工件镀膜。按照表2-4所示比例在预脱脂槽内加入纯水及相应药剂，pH控制在在3.5-4.5，采用浸式成膜，成膜时间为2-3分钟。硅烷化槽液循环使用，定时补加配槽药剂及纯水，硅烷化槽内槽液定期更换（约1-2月），产生S10硅烷化废液。 硅烷化原理为用氟锆酸与硝酸锰、硝酸氧锆等水解后通过其硅烷基团与金属表面的羟基反应形成共价键，从而在工件表面形成硅烷膜，膜层有极好的防腐性能，且提高涂层与基材的附着力、耐蚀性。 注：本项目使用的硅烷化处理剂中挥发性有机物仅有9810表面处理剂中的甲醇，由于甲醇在9810表面处理剂中仅占2-2.5%，且9810表面处理剂使用量较小，仅有7.2kg/a，硅烷化处理在常温下进行，故硅烷化处理过程中硅烷化处理剂挥发量可忽略不计，本次环评中硅烷化处理剂挥发量将不进行定量分析。甲醇随废槽液进入危废。 清洗2：去除工件表面残留的硅烷化废液。在清洗槽2中加入纯水，将工件放置在纯水中常温下浸泡1-3分钟，纯水循环使用，定期添加纯水维持槽内纯水的量。槽液每1-2月整体排空一次，产生S11清洗废液。 两道烘干：经清洗后的工件表面附着一定的水，该工艺设置两个烘干槽，通过电加热对工件进行烘干处理，工件依次经过两个烘干槽烘干两次，烘干槽温度100±20℃，烘干时间8～12分钟。 激光焊接：将清洗过后的产品放置在激光组装台进行侧支架和燃气接头的焊接，焊接使用激光进行焊接时使用氩气做保护气。激光焊接原理：在足够高的功率密度激光照射下，材料产生蒸发并形成小孔。这个充满蒸气的小孔犹如一个黑体，几乎吸收全部的入射光束能量，孔腔内平衡温度达2500℃左右，热量从这个高温孔腔外壁传递出来，使包围着这个孔腔四周的金属熔化。小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽，小孔四壁包围着熔融金属，液态金属四周包围着固体材料（而在大多数常规焊接过程和激光传导焊接中，能量首先沉积于工件表面，然后靠传递输送到内部）。孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡。光束不断进入小孔，小孔外的材料在连续流动，随着光束移动，小孔始终处于流动的稳定状态。就是说，小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向前移动，熔融金属充填着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝，焊缝于是形成。焊接时会产生G1焊接烟尘（颗粒物）。 粉末喷涂：将焊接后的半成品放置在粉末喷涂线的链条上，粉末喷涂线设1个粉房，链条自动经过粉房，由4把固定于枪架之上的喷枪对进入粉房的工件进行喷粉作业，将金属环氧树脂热固性粉末涂料喷涂在半成品工件上。本项目采用静电喷粉，原理为：在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。该工序产生G2喷涂粉尘（颗粒物）。粉尘通过管道由负压吸入旋风分离器，通过旋风分离器分离粉尘，将有用的粉尘收集进集粉腔中，通过管道送入喷枪中二次利用，无用的超细粉末等杂质被抽进入后面的滤芯除尘器中过滤，吸附在滤芯上的超细粉由脉冲式清理方式被自动清理下来，过滤后的废气通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）。 粉末烘烤：喷粉后工件会由链条自动送入固化炉中进行高温固化处理，通过高温空气将喷粉固化在工件表面，之后自然冷却后即可进入下步工序。烘烤所用的高温空气由天然气燃烧加热产生，产生的高温空气直接通入烘道进行烘烤。烘烤温度约180℃～220℃，烘烤时间约30～40分钟，过程产生G3烘烤废气。废气经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放（FQ-2）。 紧固：烘烤完成后的半成品会放置在喷嘴拧紧机中，进行喷嘴的自动组装。 检验：组装好喷嘴之后，喷嘴拧紧机会自动对产品进行泄露测试，自动使用堵头将喷嘴出气孔压住，进行通气（气体由原有项目空压机产生），然后保压检测压力差，查看是否泄露。将合格品与不合格品区分送出机器。该工序产生S12不合格品。 本项目产污环节及污染因子汇总见表2-7： 表2-8 本项目产污环节及污染因子 污染物类别; 产污环节; 编号; 主要污染因子/污染物. 废气; 激光焊接; G1; 颗粒物. 粉末喷涂; G2; 颗粒物. 粉末烘烤; G3; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃等. 固废; 方管切割; S1、S2; 废乳化液、边角料. 加工; S3、S4; 废乳化液、边角料. 预脱脂; S5、S6; 脱脂废液、废油脂. 脱脂; S7、S8; 脱脂废液、废油脂. 清洗1; S9; 清洗废液. 硅烷化; S10; 硅烷化废液. 清洗2; S11; 清洗废液. 检验; S12; 不合格品. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司成立于2017年7月11日，位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，注册资本500万欧元，经营范围：从事燃烧器的研发、设计、生产、组装及销售，并提供相关售后服务及技术咨询；从事上述同类产品以及配件、备件的进出口及批发业务、佣金代理（不含拍卖）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：模具销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 企业原有项目环评手续如下： 企业于2017年8月报批《波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司年产燃烧器250万件项目》环境影响报告表，并于2017年8月31日取得常州市新北区环境保护局出具的批复（常新环表〔2017〕226号），该项目已于2018年9月通过自主验收。 企业于2018年6月报批《波利多罗年产LNA燃烧器25万件、LNA歧管25万件项目》环境影响报告表，并于2018年6月27日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的审批意见（常新行审环表〔2018〕244号），该项目已于2021年11月20日通过自主验收。现有项目环保手续履行情况见下表。 表2-9 现有项目环保手续履行情况 项目名称; 产量或设备规模; 批复情况; 建设验收情况. 波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司年产燃烧器250万件项目环境影响报告表; 燃烧器; 250万件/年; 2017年8月31日取得常州市新北区环境保护局出具的批复（常新环表〔2017〕226号）; 于2018年9月通过自主验收. 波利多罗年产LNA燃烧器25万件、LNA歧管25万件项目环境影响报告表; LNA燃烧器; 25万件/年; 于2018年6月27日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的审批意见（常新行审环表〔2018〕244号）; 于2021年11月20日通过自主验收. LNA歧管; 25万件/年. 厂区内现有已建成项目正常生产。 2、排污许可证申领情况： 现有项目已于2020年4月28日变更了固定污染源排污登记，登记编号为：91320411MA1NAAGE8C001Z，有限期2020年04月28日至2025年04月27日止。企业按照环评、验收及排污登记要求建设生产。 3、现有项目主体工程及产品方案： 企业现有项目主体工程及产品方案见下表： 表2-10现有项目主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 环评批复规模（单位/a）; 验收产能（单位/a）; 年运行时数（h/a）. 生产车间; 燃烧器; 250万件; 250万件; 2000. LNA燃烧器; 25万件; 25万件. LNA歧管; 25万件; 25万件. 4、现有项目产排污情况 （1）废水 厂区实行“雨污分流、清污分流”制。雨水由园厂内的雨水管网直接排放。现有项目中生产废液收集后做危废处理，不外排，仅有生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。 验收监测期间厂区污水总排放口监测结果见下表。 表2-11厂区总排口废水检测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 检测地点; 监测项目; 监测结果; 标准 限值（mg/L）; 达标情况. 采样日期：2021年10月12日; 采样日期：2021年10月13日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 污水总排口; pH值; 6.90; 6.80; 6.80; 6.80; 6.90; 6.90; 6.90; 6.90; 6.5-9.5; 达标. 化学需氧量; 94; 99; 100; 104; 77; 84; 90; 96; 500; 达标. 悬浮物; 48; 50; 49; 44; 62; 53; 46; 60; 400; 达标. 氨氮; 10.2; 9.76; 9.52; 10.1; 10.4; 10.7; 10.2; 10.3; 45; 达标. 总氮; 16.0; 15.5; 16.2; 15.4; 15.9; 16.3; 15.9; 15.7; 70; 达标. 总磷; 1.16; 0.93; 1.06; 1.11; 1.13; 0.87; 1.02; 1.17; 8; 达标. 动植物油; 0.24; 0.27; 0.37; 0.21; 0.40; 0.16; 0.35; 0.38; 100; 达标. 备注; 参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及常州市江边污水处理厂的接管标准。. 由上表监测数据可知，现有项目厂区污水总排口pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮和动植物油排放浓度均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 按照相关排污许可证申请技术规范及企业申领的排污登记可知，现有项目废水排放口不申请许可排放量，现有项目废水污染物排放量按照2021年的实测数据计算。 表2-12现有项目污水总排口排放情况表 污染源; 水量（m3/a）; 污染物名称; 排放浓度(mg/L); 实际排放量(t/a); 排放去向. 厂区污水总排放口; 212; COD; 93; 0.019716; 接管进常州市江边污水处理厂集中处理. SS; 51.5; 0.010918. NH3-N; 10.1475; 0.00215127. TP; 1.05625; 0.000223925. TN; 15.8625; 0.00336285. 动植物油; 0.2975; 0.00006307. （2）废气 现有项目废气产生量较小，可忽略不计，原有项目环评中不做定量分析。 （3）噪声 根据最新的验收监测，现有项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 项目固废主要有一般固废、危险废物及生活垃圾，其产生及处置情况如下表所示。 表2-13现有项目固体废物产生及处理状况 序号; 固废名称; 产生来源; 属性; 废物类别; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 不合格品; 检验; 一般固废; /; 2.005; 外售综合利用. 2; 边角料; 机加工; /; 3; 外售综合利用. 3; 废包装桶; 包装; 危险废物; HW49 (900-041-49); 0.05; 江苏凯迪再生科技有限公司. 4; 废切削液; 机加工; HW09 (900-006-09); 2; 常州市风华环保有限公司. 5; 清洗废液; 清洗; HW17 （336-064-17）; 30. 7; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 5.05; 环卫部门统一处理. 现有项目一般固废设置在车间内，面积约10m2，设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物已与有资质单位签订处置合同，委托有资质单位处置，厂区设置危废堆场一处，面积约10m2；本项目危险固废已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)严格做好危废堆放场所防扬散、防流失、防渗漏措施，生活垃圾委托环卫部门清运处置。现有项目所有固废全部得到合理处置。本项目建设过程中，会将现有危废库旁的一般固废库改造为危废库，用于贮存危废，建成后，危废库总面积约20m2。同时，会在车间南侧新建一个10m2的一般固废库。 5、现有工程污染物排放量汇总 现有工程污染物汇总如下表所示。 表2-14 现有项目 “三废”排放情况一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有项目实际排放量; 已验收环评批复量; 已建项目排污许可证核定量. 废气; /; /; /; /. 废水; 废水量; 212; 353; /. COD; 0.019716; 0.1412; /. SS; 0.010918; 0.1059; /. NH3-N; 0.00215127; 0.0088; /. TP; 0.000223925; 0.0014; /. TN; 0.00336285; 0.0212; /. 动植物油; 0.00006307; 0.0177; /. 固废; 一般固废; 零排放. 危险固废; 零排放 / 零排放. 生活垃圾; 零排放 / 零排放. 根据上表可知，现有项目废气污染物实际排放量、废水污染物实际排放量均未超过环评批复量。 6、现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 现有项目无环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 本次项目常规污染物环境质量现状引用《常州市生态环境状况公报（2021年）》相关说明，常州市各评价因子数据见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 单位; 达标情况. SO2; 年均值; 9; 60; μg/m3; 达标. 日均值浓度范围; 5-21; 150; 达标. NO2; 年均值; 35; 40; 达标. 日均值浓度范围; 6-110; 80; 达标率98.1%. PM10; 年均值; 60; 70; 达标. 日均值浓度范围; 9-187; 150; 达标率98.7%. PM2.5; 年均值; 35; 35; 超标. 日均值浓度范围; 5-131; 75; 达标率94.4%. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 174; 160; 达标率82.7%. CO; 日均值第95百分位数; 1.1; 4; mg/m3; 达标. 日均值浓度范围; 0.4-1.6; 4; 达标. 由上表可知：2021年常州地区二氧化氮、PM10、PM2.5和臭氧的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，项目所在区域判定为不达标区。 区域大气污染物削减方案及措施： 根据《关于印发常州市2022 年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办[2022]1号）要求，深入打好蓝天保卫战，持续改善全市环境空气质量，提出工作计划主要如下： 一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展 ①坚决遏制“两高”项目盲目发展； ②推动全市完成“优化产业布局、依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能”等产业结构优化调整项目55 项； ③完善产业结构转型升级。 二、优化能源结构、推进能源清洁低碳发展 ①推动全市能源高效利用、发展清洁能源等能源结构调整项目30 项； ②大力发展清洁能源； ③推进工业炉窑清洁能源替代。 三、优化交通结构、大力发展绿色运输体系 ①加快形成绿色低碳运输方式； ②实施“绿色车轮行动”； ③加大船舶更新升级改造力度； 四、强化协同减排，切实降低VOCs 和氮氧化物排放水平 ①大力推进低VOCs 含量清洁原料替代，完成182 家重点企业VOCs 清洁原料替代并建立管理台账；结合产业特点，培育10 家源头替代示范性企业； ②强化VOCs 全流程、全环节综合治理，全市完成VOCs 综合治理项目150 项以上，完成250 项VOCs 无组织排放治理项目、150 项VOCs 综合治理项目；强化挥发性有机液体储罐治理，完成201 个有机储罐分类深度治理或“回头看”；督促105家第二批挥发性有机物重点监管企业编制实施“一企一策”方案，确保减排效果； ③深化工业园区、企业集群VOCs 综合治理，2022 年5 月底前，完成44 个企业集群排查整治并建立管理台账； ④推进重点行业污染深度治理； ⑤建设减排示范项目，推进完成培育5 个水泥、工业炉窑等氮氧化物深度减排示范项目、2 个有机储罐综合治理示范项目、2 个大气“绿岛”示范项目； ⑥深挖移动源减排潜力； ⑦强化油品储运销管理； ⑧稳步推进大气氨污染防控。 五、深化系统治污，着力解决群众关注的突出问题 ①实施扬尘污染精细化治理； ②推进露天矿山综合整治； ③加强秸秆综合利用； ④开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理； ⑤加强消耗臭氧层物质淘汰管理； ⑥加强新污染物治理。 通过以上措施，常州市的环境空气质量将逐渐得到改善。 1.1大气环境质量现状补充监测 本项目非甲烷总烃引用江苏久诚检验检测有限公司2021年2月22日-2月28日对江苏德海医疗科技有限公司所在地的历史监测数据（报告编号：JCH20210015）。 表3-2 补充监测点位基本信息 编号; 位置; 监测点坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. G1; 江苏德海医疗科技有限公司; 119.8682533°; 31.8759811°; 非甲烷总烃; 2021.2.22-2.28; SE; 2000. 表3-3 补充监测因子环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准(mg/m3); 浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率(%); 达标情况. 东经; 北纬. 江苏德海医疗科技有限公司G1; 119.8682533°; 31.8759811°; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 0.48-0.95; 47.5; 0; 达标. *注：非甲烷总烃检出限为 0.07mg/m3； 非甲烷总烃引用数据有效性分析：①本项目引用2021年2月22日-2月28日对江苏德海医疗科技有限公司空气质量现状的检测数据，引用时间未超过3年，引用时间有效；②项目所在区域内污染源未发生重大变化，引用数据有效；③江苏德海医疗科技有限公司位于本项目东南方向，引用点位距离本项目2km，在项目大气评价范围内，则大气引用点位有效。 （1）评价方法 根据环境大气质量现状调查和监测结果，采用单因子标准指数法对该区域的大气环境质量现状进行评价，即： 式中： Iij——i指标j测点指数； Cij——i指标j测点监测值（mg/m3）； Cis——i指标二级标准值（mg/m3）。 单项环境质量指数Pi等于或小于1表示某测点i项污染物浓度达到或低于相应的大气环境质量标准限值，而大于1表示超标，Ii越小表示某测点i项污染物的污染程度越轻。 （2）评价结果 单因子污染物指数计算结果见表3-4。 表3-4 污染物指数I值表 评价项目; 评价指数Pi. G1. 小时; 日均. 非甲烷总烃; 47.5; /. 根据评价结果可知，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值2.0mg/m3的标准。 - 地表水环境质量现状 本项目生活污水进入常州市江边污水处理厂集中处理后最终排入长江，项目长江数据引用检测报告（编号：JCH20210001）地表水的历史监测数据（检测时间为2021年2月18日-20日），监测数据结果下表。 表3-5地表水环境质量现状监测结果统计表 mg/L 监测断面; 评价指标; pH; COD; NH3-N; TP. 长江W1江边污水处理厂排污口上游500m; 监测数据（mg/L）; 7.74-7.79; 10-12; 0.460-0.490; 0.06-0.07. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 长江W2江边污水处理厂排污口下游1500m; 监测数据（mg/L）; 7.76-7.88; 9-10; 0.414-0.490; 0.08-0.09. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 监测统计结果表明，长江两个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 - 声环境质量现状 本项目50米范围内不存在声环境保护目标，为调查项目区域声环境质量现状，本次环评委托江苏久诚检验检测有限公司于2023年5月11日至5月12日，对厂界四周进行现状监测，监测结果如下： 表3-6 噪声质量现状监测 日期; 2023.05.11-05.12; 2023.05.012-05.13; 标准值dB(A). 监测点位; 监测结果（昼间）dB(A); 监测结果 （夜间）dB(A); 监测结果 （昼间） dB(A); 监测结果 （夜间）dB(A). N1（东）; 57; 49; 57; 49; 昼间≤65 夜间≤55. N2（南）; 57; 48; 58; 49. N3（西）; 58; 50; 59; 50. N4（北）; 58; 49; 58; 50. 由监测结果可见，项目各厂界噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于常州空港产业园，属于园区内利用现有已建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及辐射。 6、土壤 本项目位于园区内，厂房已做好防渗，不存在土壤环境污染途径，因此无须开展土壤环境影响评价工作。 7、地下水 本项目厂区已做好分区防渗，不存在地下水环境污染途径，因此不做调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，项目所在厂区边界500米范围内不涉及环境保护目标。 2、声环境 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，项目所在厂区边界50米范围内不涉及环境保护目标。 3、地表水环境 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，具体保护目标见下表。 表3-7项目地表水环境保护目标一览表 环境; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 小横河; N; 150; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类. 德胜河; E; 5200; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类. 新孟河; W; 3700; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类. 长江（常州段）; N; 15800; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类. 4、地下水环境 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，项目所在厂区边界500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于常州市新北区罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C，位于常州空港产业园，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，具体详见下表。 表3-8 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. TSP; 年平均; 200; ug/m3. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 一次; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）》（苏环办〔2022〕82号），长江常州段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅱ类标准。标准值见下表： 表3-9 地表水环境质量标准限值（单位： mg/L，pH无量纲） 污染物; pH; COD; NH3-N; TP. Ⅱ类标准; 6～9; ≤15; ≤0.5; ≤0.1. （3）声环境质量标准 本项目所在区域为3类声环境功能区。本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体噪声标准值见下表。 表3-10 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3类; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）水污染物排放标准 本项目新增生活污水，接管进常州市江边污水处理厂集中处理，污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准；2026年3月28日之前常州市江边污水处理厂尾水COD、氨氮、总氮和总磷排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，pH、SS和动植物油执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，2026年3月28日起常州市江边污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中标准，具体详见下表。 表3-11 污水接纳标准及排放标准 单位：mg/L 污染物; 污染物排放限值. GB/T 31962-2015; 污水厂排放废水. 2026年3月28日之前; 2026年3月28日起. pH; 6.5-9.5; 6-9; 6-9. COD; 500; 50; 40. SS; 400; 10; 10. 氨氮; 45; 4（6）; 3（5）. 总磷; 8.0; 0.5; 0.3. 总氮; 70; 12（15）; 10（12）. 动植物油; 100; 1.0; 1.0. 备注; /; 括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。; 每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值. - 大气污染物排放标准 本项目有组织非甲烷总烃、颗粒物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中标准，二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中标准；厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准；无组织非甲烷总烃废气厂房外监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1及《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中标准，废气标准见下表。 表3-12 大气污染物排放标准 类型; 执行标准; 污染物; 监控点; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 有组织; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1; 非甲烷总烃; 车间排气筒 出口或生产 设施排气筒 出口; 50; 2. 颗粒物; 10; 0.4. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1; 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 180; /. 类型; 执行标准; 污染物; 监控点; 浓度mg/m3. 厂界无组织; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4. 颗粒物; 0.5. 类型; 执行标准; 污染物; 限值含义; 特别排放限值（mg/m3）. 厂区内车间外; 《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1及《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中标准; NMHC; 监控点处1h平均浓度值; 6. 监控点处任意一次浓度值; 20. （3）噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，标准值见下表： 表3-13 工业企业厂界噪声标准 厂界外声功能区类别; 时段 dB(A). 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废标准 一般固废：执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求； 危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规范要求设置。 |
| 总量控制指标 | 总量平衡方案： 大气污染物：项目新增有组织非甲烷总烃0.014t/a，二氧化硫0.040t/a，氮氧化物0.186t/a，颗粒物0.174t/a；无组织非甲烷总烃 0.008t/a，颗粒物0.006t/a，总量在新北区区域内平衡。 水污染物：项目新增污水量240t/a，COD 0.096t/a、SS 0.072t/a、氨氮0.006t/a、TP 0.00096t/a、TN 0.0144t/a、动植物油0.012t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 表3-14 全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目实际排放量; 现有项目环评批复量; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量; 最终实际外排环境量. 2026年3月28日之前; 2026年3月28日起. 废水; 废水量; 212; 353; 240; 0; 240; 593. COD; 0.020; 0.1412; 0.096; 0; 0.096; 0.0297; 0.0237. SS; 0.011; 0.1059; 0.072; 0; 0.072; 0.0059; 0.0059. NH3-N; 0.002; 0.0088; 0.006; 0; 0.006; 0.0024; 0.0018. TP; 0.00022; 0.0014; 0.00096; 0; 0.00096; 0.0003; 0.0002. TN; 0.0034; 0.0212; 0.0144; 0; 0.0144; 0.0071; 0.0059. 动植物油; 0.00006; 0.0177; 0.012; 0; 0.012; 0.0006; 0.0006. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.143; 0.129; 0.014; 0.014. 二氧化硫; 0; 0; 0.040; 0; 0.040; 0.040. 氮氧化物; 0; 0; 0.186; 0; 0.186; 0.186. 颗粒物; 0; 0; 15.024; 14.85; 0.174; 0.174. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.008; 0; 0.008; 0.008. 颗粒物; 0; 0; 0.032; 0.026; 0.006; 0.006. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：表中数据取小数点后3位。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工废气对环境的影响及防治措施： 本项目在现有已建厂房内进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、排气管线改造等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，具体环保措施如下： （1）废水：施工过程中无生产废水产生，施工人员的生活污水通过市政污水管网进入污水厂集中处理； （2）废气：本项目施工仅进行设备安装调试，施工过程无废气产生。 （3）噪声：施工噪声是短期行为，施工时应禁止夜间施工（22:00～6:00），若因工程需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工；尽量采用低噪声施工机械，应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。 （4）固体废物：生活垃圾由环卫部门统一收集处理。严禁随意焚烧、堆放或向河道倾倒，同时建筑垃圾在运输过程中要加以覆盖，防止沿途撒落。 （5）生态环境：做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 本项目施工内容简单，施工期较短，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气源主要为焊接、粉末喷涂、粉末烘烤过程中产生的废气。其中焊接产生的颗粒物经滤芯除尘器除尘后车间内无组织排放，粉末喷涂产生的粉尘经旋风除尘器+滤芯除尘后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1），粉末烘烤产生的非甲烷总烃经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（FQ-2）。未收集废气车间内无组织排放。 本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果汇总表 工序; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 有组织; 无组织; 排放时间. 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 收集效率%; 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a; h/a. 焊接; 颗粒物; 类比法、物料平衡法及 产污系数法; 1500; 10.667; 0.016; 0.0322; 90; 滤芯除尘器; 90; 是; /; /; /; 0.003; 0.0061; 2000. 粉末喷涂; 颗粒物; 12000; 625; 7.5; 15; 100; 旋风+滤芯除尘; 99; 是; 6.25; 0.075; 0.15; /; /. 粉末烘烤; 非甲烷总烃; 3500; 21.429; 0.075; 0.15; 95; 水喷淋+干燥+两级活性炭吸附; 90; 是; 2.057; 0.0072; 0.0143; 0.0038; 0.0075. 二氧化硫; 5.714; 0.020; 0.040; 100; 0; 5.714; 0.020; 0.040; /; /. 氮氧化物; 26.529; 0.093; 0.186; 26.529; 0.093; 0.186; /; /. 颗粒物; 3.429; 0.012; 0.024; 3.429; 0.012; 0.024; /; /. 表4-2 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 工序; 污染物; 排气筒; 排放标准及限值. 高度; 直径; 温度; 编号; 名称; 地理坐标; 排放口类型; 浓度; 速率; 标准名称. m; m; ℃; mg/m3; kg/h. 粉末喷涂; 颗粒物; 15; 0.4; 25; FQ-1; 废气排放口; 119.8531789°E 31.8896142°N; 一般排放口; 10; 0.4; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1. 粉末烘烤; 非甲烷总烃; 15; 0.4; 25; FQ-2; 废气排放口; 119.8531787°E 31.8896143°N; 一般排放口; 50; 2.0. 二氧化硫; 80; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中标准. 氮氧化物; 180; /. 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），本项目废气例行监测要求汇总于下表所示。 表4-3 本项目废气例行监测要求汇总表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. FQ-1; 1#废气排放口; 颗粒物; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1. FQ-2; 2#废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年. 二氧化硫; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中标准. 氮氧化物. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值. 颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3及《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1中标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 （1）有组织废气 粉末喷涂废气：企业对工件进行焊接后会将工件送入粉末涂装线喷涂环氧树脂粉末，产生喷涂粉尘（颗粒物），粉尘经旋风分离器分离后无用的粉尘进入滤芯除尘器过滤后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》分册《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中“14涂装工段－粉末涂料－喷塑－颗粒物－300千克/吨－粉末涂料” 企业环氧树脂漆使用量为50t/a，则产生的粉尘量约15t/a。 粉末烘烤废气：项目对工件喷涂后需将工件进行进行烘烤，使喷涂的粉末固化，其加热阶段采用天然气加热，此过程产生非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（FQ-2）。 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》(中国环境管理干部学院学报，2016 年 12 月，第 26 卷第6期)，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的 0.3%~0.6%，本评价取0.3%，本项目树脂粉用量为50t/a，故本项目烘烤产生的非甲烷总烃产生量约0.15t/a。 本项目烘烤阶段先采用天然气加热，待加热到指定温度后采用电加热维持烘烤时所需的温度。此过程年消耗天然气量10万立方米，根据《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社）及《工业污染源产排污系数手册》，每燃烧10000m3天然气产生颗粒物2.4kg、SO2 4.0kg、NOX 15.87kg，则污染物产生量颗粒物0.024t/a、SO2 0.040t/a、NOx 0.1857t/a。项目烘烤为密闭烘烤，废气通过连接管道收集，考虑少量进出口溢散，项目粉末烘烤产生的非甲烷总烃捕集率以95%计算。 （2）无组织废气 焊接废气：项目生产过程中需对工件进行焊接，此过程采用激光进行焊接，不使用其他辅助材料，焊接过程有焊接烟尘（颗粒物）产生，经滤芯除尘后车间内无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》分册《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中“9焊接－焊接件－实心焊丝－颗粒物9.19千克/吨-原料”，产品焊接部位熔化形成焊缝的部分可视为实心焊丝，项目每件产品熔化形成焊缝的部分约5g，项目年产量为70万件，则项目颗粒物产生量为32.2kg/a。废气捕集效率按90%计算，则焊接过程捕集颗粒物约为29.0kg/a。 未捕集废气：焊接产生的含颗粒物废气通过集气罩进行收集，其捕集效率以90%计算，则焊接过程未捕集颗粒物约为3.2kg/a；粉末烘烤产生的非甲烷总烃、颗粒物通过管道收集。考虑到进出口的逸散，捕集效率以95%计算，则粉末烘烤过程中未捕集非甲烷总烃约为0.0075t/a，未捕集废气车间内无组织排放。 1.2废气处置措施及可行性分析 1.2.1废气处置设施 焊接废气：项目焊接产生的烟尘使用可移动的滤芯除尘器通过集气罩抽风进行收集，收集效率较高，仅有极少量废气逸散，逸散量极小，废气捕集率按90%计。焊接过程产生的烟尘（颗粒物）采用滤芯除尘器处理后无组织排放。 粉末喷涂废气：项目粉末喷涂产生的粉尘采用负压通过管道将产生的粉尘吸入旋风分离器中进行筛分，筛分后无用的粉尘送入滤芯除尘器中进行过滤，由于粉房完全密闭，粉尘的捕集率可按100%计算，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（FQ-1）。 粉末烘烤废气：项目粉末烘烤废气通过管道送入喷淋塔进行喷淋处理，待废气温度降低后进入干燥箱进行干燥，干燥箱使用过滤棉除水，更换后的过滤棉烘干后循环使用。干燥后的废气进入二级活性炭吸附装置进行吸附处理，经活性炭吸附处置后通过一根15m高排气筒排放（FQ-2）。废气通过管道进行收集，非甲烷总烃捕集率95%计。 1.2.2 废气处置设施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），本项目焊接产生的烟尘采用滤芯除尘器处理，属于污染防治可行技术，项目粉末喷涂工序中产生的粉尘采用旋风分离+滤芯除尘处理，属于污染防治可行技术，项目粉末烘烤过程产生的非甲烷总烃经水喷淋+干燥+二级活性炭吸附处理，属于污染防治可行技术。 本项目焊接产生的烟尘经滤芯除尘器处理后无组织排放，粉末喷涂产生的粉尘经旋风分离+滤芯除尘处理后通过1根15m高排气筒排放（FQ-1），项目粉末烘烤产生的非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等经过水喷淋+干燥+二级活性炭处理后通过15米高排气筒（FQ-2）高空排放，未补集废气（非甲烷总烃、颗粒物）车间内无组织排放。 本次项目实施后，废气处理系统示意图见下图。 焊接废气 粉末喷涂废气 粉末烘烤废气 集气罩收集 无组织排放 滤芯除尘器 无组织排放 未捕集 废气 管道负压吸入 旋风分离+滤芯除尘器除尘器 水喷淋+干燥+二级活性炭装置 1根15m高排气筒排放（FQ-2） 颗粒物 颗粒物 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 管道收集 无组织排放 未捕集 废气 1根15m高排气筒排放（FQ-1） 图4-1 项目废气处理系统示意图 废气技术可行性分析： ①滤芯除尘器：滤芯除尘器又被称为滤筒除尘器，是一种干式滤尘装置。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤芯除尘器具有体积小，效率高，投资省，易维护等优点，广泛应用于焊接、水泥、钢铁、电力、食品、冶金、化工等工业领域，适宜处理粒径小于25μm收尘，除尘效率能稳定达到99％以上，由于本项目产生的烟尘颗粒物）产生量较少，除尘效率按照保守估计90%计。项目焊接工段废气采用集气罩收集，参考《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）上部伞形罩排气量计算方法对控制点风速进行倒推计算，过程如下： Q=1.4pHVx 其中：Vx—控制风速，本项目取值0.3m/s； P—罩口周长，本项目约为2m； H—排风罩离最远处的非甲烷总烃控制点位置，约为 0.2m； Q—单个集气罩排气量，约为604.8m3/h；项目有两个焊接工位，则焊接所需风机风量为604.8×2=1209.6m3/h，该滤芯除尘器风机设计风量1500m3/h，则该工段处理技术可行。 滤芯除尘器参数如下： 滤芯除尘器. 产品型号; RD2500. 产品尺寸; 495*450*890mm. 额定电压; 220V 50/60Hz. 额定功率; 700W. 空载风量; 1500立方米/小时. 噪声; 52dB(A). 产品净重; 65KG. 接口法兰; 110mm. 滤芯数量; 标配7层，可选配至9层. ②旋风分离器：旋风分离器是一种通过涡旋分离在不使用过滤器的情况下从空气、气体或液体流中去除微粒的方法。旋风分离器的圆柱形或圆锥形容器内建立了高速旋转流。空气以螺旋形式流动，从旋风分离器的顶部（宽端）开始，然后在底部（窄端）终止，然后以直流的形式通过旋风分离器的中心离开旋风分离器并从顶部流出。旋转流中较大的（较密）颗粒具有很大的惯性，无法遵循流的紧密曲线，因此撞击外壁，然后掉到旋风分离器的底部，可以将其除去。本项目产生的粉尘经过旋风分离器处理后，可利用的较大颗粒收集经底部的集粉腔中，回收利用率可达95%，其余不可利用的小颗粒送入旋风分离器后的后级处置装置（滤芯除尘器）中继续过滤，除尘效率可达99%计。本项目旋风分离+滤芯除尘除尘率以99%计。项目粉房为密闭空间，空间密闭换风排风量 L（m3/h）的计算公式为：L=nVf 式中： n—换气次数，次/h；本项目取50 Vf—通风房间体积，m3。本项目设1个粉房， 尺寸是L7.0×W6.0×H5.0(m) 容积210m3。 则所需风机风量为10500m3/h，该风机设计风量12000m3/h，则该工段处理技术可行。 旋风分离器参数如下： 大旋风系统. 规格（mm）; 3120*1500*6000. 筒体采用2.5mm钢板制作，抽风量12000立方米/小时，带18.5千瓦/380伏/3相/50赫兹全封闭风冷式马达的直接驱动的抽风系统. 滤芯除尘器. 产品名称; 粉尘后级处理装置. 产品尺寸; 1500mm×1500mm×5300mm. 额定电压; 380V 50/60 Hz. 额定功率; 18.5KW. 空载风量; 12000立方米/时. 噪声; 配置专用滤网. ③活性炭吸附：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。一般活性炭吸附对有机废气的去除效率可达 80%，根据《工程机械制造业挥发性有机物治理实用手册》中表3-1有机废气采用活性炭，去除效率在90%以上。本项目有机废气采用两级活性炭吸附，处理效率取90%。项目粉末烘烤在密闭的烘道中进行，仅在工件进出烘道口时有废气逸散，烘道采用顶部管道进行抽风收集，管道管径为350mm，管道风速约10m/s，算得所用风量为3.14×0.1752×10×3600=3461.8m3/h，即所需风量为3500m3/h，该二级活性炭吸附塔设计风量5000m3/h，则该工段处理技术可行。 水喷淋塔、干燥箱、活性炭吸附箱参数如下： 水喷淋塔（动力捕捉塔及冷却塔）. 规格（mm）; 2000×1500×2800. SUS201不锈钢2MM板制作外壳，旋流叶片1000MM，动力管直径1000×1000，除雾采用陶瓷填料或者钢丝球，水泵1.5KW流量10立方，扬程15米，日益国宝。二层旋流喷啉，一层除雾。. 干燥箱. 规格（mm）; 1200×1500×1800. SUS201不锈钢1.5MM板制作外壳。采用一道G4一道F6过滤棉。过滤层风量5000. 活性炭箱（2个）. 规格（mm）; 1780×1240×1800（每台）. SUS201不锈钢1.5MM板制作外壳。使用蜂窝活性炭，尺寸100×100×100，碘值大于650，抗压强度：横向0.9MPa，纵向0.4MPa，比表面积750m2/g。每个活性炭箱每次活性炭装填量250kg，设计风量5000m3/h. 注：水喷淋仅考虑冷却作用，不考虑其对二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的去除率；干燥箱仅用于干燥水喷淋后废气中的水蒸气，不考虑其对污染物的去除效率。 1.2.3无组织控制措施 （1）针对无组织排放废气，进一步采取以下措施减轻或消除对周围环境以及操作人员的影响：①提高废气收集效率，选用环保型原辅料，从源头减少无组织废气排放量。②生产过程中尽量采用管道输料，设备密闭，采用自动控制系统，加强车间通风和操作管理，尽量减小其对操作工人的危害。③厂区保持清洁，定期检查，防止存在“跑冒滴漏”的现象。④加强车间通排风设施建设。 （2）VOCs无组织排放控制要求 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，对本项目VOCs 无组织排放提出如下要求： ①VOCs物料储存无组织排放控制要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 ②VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器。 ③其他要求：企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照（1）、（2）的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 1.2.4废气排放达标分析 1.2.4.1有组织排放分析 经采取处理措施后，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-5。本项目实习两班制，每班8h，1年开工250d，每班喷涂及烘烤时间约为4h，则FQ-1、FQ-2年排放时间为2000h/a。 表4-5 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 工段; 风量Nm3/h; 污染物产生量; 采取的处理方式; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 排放去向. 名称; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 粉末喷涂; 12000; 颗粒物; 625; 7.5; 15; 旋风分离+滤芯除尘; 99; 6.25; 0.075; 0.15; 10; 0.4; FQ-1(时间2000h/a). 粉末烘烤; 3500; 非甲烷总烃; 20.357; 0.0285; 0.1425; 水淋+干燥+二级活性炭吸附; 90; 2.057; 0.0072; 0.0143; 50; 2; FQ-2(时间2000h/a). 二氧化硫; 5.714; 0.020; 0.040; 0; 5.714; 0.020; 0.040; 80; /. 氮氧化物; 26.529; 0.0929; 0.1857; 0; 26.529; 0.0929; 0.1857; 180; /. 颗粒物; 3.429; 0.012; 0.024; 0; 3.429; 0.012; 0.024; 20; /. 根据上表，有组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度、排放速率满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中标准，二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中标准。 1.2.4.2无组织排放分析 本项目无组织废气产排情况见下表。 表4-7 无组织废气产生情况一览表 污染源位置; 产生源; 污染物; 产生量 （t/a）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量 （t/a）; 面源面积(m2); 面源高度(m); 厂界外监控最大浓度标准（mg/m3）. 车间; 粉末烘烤; 非甲烷总烃; 0.0075; /; /; 0.0075; 630; 10; 4. 捕集焊接废气; 颗粒物; 0.029; 滤芯除尘器; 90; 0.0029; 0.5. 未补集焊接废气; 颗粒物; 0.0032; /; /; 0.0032; 0.5. 由上表可知，本项目无组织废气排放量较少，通过采取相关控制措施后，无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准要求。 1.2.3 大气防护距离 本项目不需设定大气环境防护距离。 1.2.4卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中： Cm——环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L——工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D——计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表4-4 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据卫生防护距离的制定原则，各污染物卫生防护距离计算结果见下表。 表4-5卫生防护距离计算结果 影响因子; Qc（kg/h）; R（m）; A; B; C; D; Cm（mg/m3）; L计算 （m）; L（m）. 车间; 非甲烷总烃; 0.003; 14.16; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.064; 50. 颗粒物; 0.0014; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.5; 0.135; 50. 由上表可见，通过预测计算，根据卫生防护距离的制定原则，确定以本项目厂区及现有项目厂区设置100米的卫生防护距离包络线，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，其满足卫生防护距离的要求。 1.3 项目废气非正常工况分析 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1.3.1非正常工况源强分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺装备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。结合本项目生产实际，本项目开停车废气源强一般不会超过正常工况下废气源强，本次评价不作详细分析。 设备故障时将立即停止作业，检修过程废气处理装置将保持继续运行，确保检修过程污染物被完全收集处理后才关闭，结合本项目生产实际，本项目设备检修废气源强一般不会超过正常工况下废气源强，本次评价不作详细分析。 本项目焊接产生的烟尘采用滤芯除尘处理，项目粉末喷涂产生的粉尘采用旋风分离+滤芯除尘处理，若滤芯折损，从而降低废气处理效果；项目粉末烘烤过程产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附处理，如果活性炭吸附饱和，不定期进行更换，从而降低废气处理效果。 本项目选取废气处理装置发生故障时，废气排放作为非正常工况下污染源强。假设滤芯不定期保养、更换、活性炭吸附饱和，废气的去除率下降为50%， 在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-10 非正常工况大气污染物源强及排放状况表 污染源; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. FQ-1; 粉末喷涂; 废气设施故障; 颗粒物; 12.5; 0.15; 1; <1; 定期对废气装置进行巡查，及时更换滤芯、活性炭等，避免废气设施故障. FQ-2; 粉末烘烤; 废气设施故障; 非甲烷总烃; 4.114; 0.0144. 二氧化硫; 5.714; 0.020. 氮氧化物; 26.529; 0.0929. 颗粒物; 3.429; 0.012. 1.4废气环境影响分析 本项目废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了可行的废气处理装置，产污节点废气捕集效率高，废气经收集有效措施处理后排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |

|  | 2、废水 本项目废水主要为生活污水。 本项目废水污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-6 本项目废水污染源源强核算结果汇总表 废水来源; 类别; 污染物种类; 核算方法; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 处理能力m3/d; 治理效率%; 是否为可行技术; 废水排放量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放时间d. 生活污水; 生活污水; COD; 排污系数法; 240; 400; 0.096; /; /; /; /; 240; 400; 0.096; 250. SS; 300; 0.072; 300; 0.072. NH3-N; 25; 0.006; 25; 0.006. TP; 4; 0.00096; 4; 0.00096. TN; 60; 0.0144; 60; 0.0144. 动植物油; 50; 0.012; 50; 0.012. 本项目废水排放信息汇总于下表所示。 表4-7 本项目废水排放信息汇总表 工序; 污染源; 类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活污水; 生活污水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 间接排放; 常州市江边污水处理厂; 废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 园区污水总排放口; 一般排放口; 119.8522085°E 31.8883880°N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. 本项目废水例行监测信息汇总于下表所示。 表4-8 本项目废水例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水; DW001园区污水总排放口; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水污染源强核算 （1）生活污水 企业新增员工10人，根据《常州市农业、林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》（2021年修订），员工生活污水按120L/人·d计算，全年工作300天，则用水量为360t/a，污水产生量按照用水量的80%计算，则污水产生量为288t/a，污染物浓度为：COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L、动植物油50mg/L，生活污水接管进常州市江边污水厂集中处理。 1.2废水排放达标分析 本项目无生产废水产生。新增生活污水接管进常州市江边污水厂处理。 本项目废水产生及排放情况汇总于下表所示。 表4-9本项目废水产排及去向情况表 废水来源; 废水量m3/a; 污染物产生情况; 处理方法; 排放情况; 污水厂接管标准; 排放 方式与去向. 名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; 240; COD; 400; 0.096; /; COD; 400; 0.096; ≤500; 接管进常州市江边污水处理厂处理. SS; 300; 0.072; SS; 300; 0.072; ≤400. NH3-N; 25; 0.006; NH3-N; 25; 0.006; ≤45. TP; 4; 0.00096; TP; 4; 0.00096; ≤8. TN; 60; 0.0144; TN; 60; 0.0144; ≤70. 动植物油; 50; 0.012; 动植物油; 50; 0.012; ≤100. 1.4废水纳管可行性分析 本项目生活污水接管进常州市江边污水厂处理，不直接排至周边水体，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）相关规定，确定本项目水评价等级参照三级B进行污水预处理可行性及进入常州市江边污水处理厂集中处理的可行性评价。 ①处理能力可行性：常州市江边污水处理厂一至四期总服务面积约为500平方公里，常住服务人口约为130万，已批复处理能力为50万m3/d，分四期建设，尾水通过排江管道排入长江，排放位置在录安洲尾水边线下游100m、离岸约600米。 一期工程项目采用MUCT工艺，建设规模10万m3/d，于2003年获得江苏省环保厅批复（苏环管[2003]173号），2005年10月建成，并于2007年12月通过竣工环保验收（常环验[2007]117号）；二期工程项目采用“改良型A2/O工艺。”建设规模10万m3/d，并在扩建同时完成20万m3/d工程提标改造，项目于2006年获得江苏省环保厅批复（苏环管[2006]224号），已于2009年年底竣工通水，并于2013年1月通过竣工环保验收（苏环验[2013]8号）。三期采用“改良型A2/O活性污泥工艺+微絮凝过滤”工艺对污水进行深度处理，新增处理能力10万m3/d，三期工程也于2010年11月23日取得江苏省环保厅批复（苏环管[2010]261号），并于2017年4月通过竣工环保验收（常环验[2017]5号）。四期工程于2017年10月19日取得常州市环境保护局批复（常环审[2017]21号），设计处理规模20万m3/d，四期工程采用“A2/O生物处理+沉淀+高效沉淀池+深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，四期工程中8万m3/d通过原有排放口排放至长江、8万m3/d回用到已建新龙生态林、4万m3/d回用至常州市精细化工园区。目前四期工程已建成投产。 本项目接管废水主要为生活污水，废水量为240t/a（约0.96t/d），常州市江边污水处理厂三期总的污水处理能力是30万m3/d，四期新增处理能力20万m3/d（仅为生活污水），目前已建成投产，根据常州市江边污水处理厂提供的统计资料，常州市江边污水处理厂尚有余量接纳本项目产生的废水，因此，接管水量可行。 ②处理工艺可行性：江边污水厂原一期工程污水处理规模为10万t/d，采用改良型A2O（MUCT）工艺；原二期工程扩建10万t/d，采用水解酸化+改良 A2O（MUCT）工艺，新建一座规模为20万t/d 的水解酸化池。为达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072－2007）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，江边污水厂于2009年初完成了提标改造工程。提标改造工程对一、二期污水均通过二期新建的水解酸化池进行预处理，并采用“高密度澄清池+V 型滤池+ClO2消毒工艺”对尾水进行深度处理，从而使出水达到排放要求。 提标改造工程中升级改造的主要内容如下： 扩建生物反应池，为提高硝化反硝化脱氮能力，对一期已建生物反应池进行改造，对二期的生物反应池根据新的标准重新进行设计调整，在增加生物反应池池容的同时，对池内分隔重新进行调整。 图4-1提升改造后一期、二期工艺流程图 江边污水厂三期工程扩建 10 万 t/d，采用水解酸化+改良 A2O 工艺＋微絮凝过滤工艺（V 型滤池）工艺，主要是新增水解酸化池、A2O 生物反应池、V 型滤池等。扩建后，江边污水厂三期污水处理工艺如下图： 四期工程采用“ A2O生物处理+沉淀+高效沉淀池＋深床滤池＋次氯酸钠消毒”工艺。进水全部为生活污水（包括城镇生活污水和企业生活污水），出水达到国家排放标准中的一级 A 标准，同时满足尾水回用的水质要求。 图4-2江边污水厂三期工艺流程图 图4-4江边污水厂四期工艺流程图 ③处理水质可行性 本项目生活污水接入污水处理厂，区域污水管网已建成，污水接入污水管网，进常州市江边污水处理厂处理。项目废水水质和污水处理厂接管标准对比见下表。 表4-10项目废水水质和污水处理厂接管标准的对比（单位mg/L） 污染物指标; COD; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 废水排放浓度; 400; 300; 25; 4; 60; 50. 污水接管标准; 500; 400; 45; 8; 70; 100. 综合以上分析，本项目生活污水依托园区污水管网排放，进常州市江边污水处理厂集中处理，能够得到及时有效处理，尾水可实现达标排放。园区已与常州市排水管理处签订污水接管协议。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 3、噪声 3.1项目噪声源强 项目噪声源主要为各生产装置及风机等设备运行时产生的噪音，项目噪声源强及防治措施情况详见表4-8、表4-9（500HZ倍频带声压级，r0=1m）。 表4-18 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m). 1; 风机; /; 72; 110; 0.5; 85/1; 减振、消音; 8h. 2; 风机; /; 65; 110; 0.5; 85/1; 减振、消音; 8h. 注：以园区西南角为坐标原点 表4-11 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源源强）/(dB(A)/m); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 切管机; /; 1; 85/1; 60; 30; 1; 减振、消音; 15; 61; 16h; 25; 36; 1. 2; 加工中心; /; 2; 85/1; 70; 38; 1; 减振、消音; 7; 68; 16h; 25; 43; 1. 3; 激光组装台; /; 2; 80/1; 55; 38; 1; 减振、消音; 7; 63; 16h; 25; 38; 1. 4; 粉末涂装线; /; 1; 75/1; 45; 35; 1; 减振、消音; 10; 55; 16h; 25; 30; 1. 5; 喷嘴拧紧机; /; 1; 75/1; 45; 40; 1; 减振、消音; 5; 61; 16h; 25; 36; 1. 6; 前处理清洗机; /; 1; 70/1; 65; 38; 1; 减振、消音; 7; 53; 16h; 25; 28; 1. 注：以车间西南角作为坐标原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和保护措施 | 3.2项目噪声污染防治措施 本项目对各噪声源拟采取减振、合理布局等措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 3.3项目噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）声环境评价导则的规定，选用预测模式，然后根据公式计算影响。 ①室内噪声源等效室外声功率级计算 式中：、—分别为室内、室外倍频带声压级； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②在仅知某声源某点的A声级时，按下式近似计算预测点处的A声级： 户外声传播衰减包括几何发散（）、大气吸收（）、地面效应（）、屏障屏蔽（）、其他多方面效应（）引起的衰减。 ③预测点的A声压级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式计算： QL=CdAρ2(P+P0)ρ+2gh 式中：—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB 预测结果：本项目声源为已知参考点（r0）处A计权声级，所以500HZ的衰减可作为估算最终衰减。根据本项目厂区平面布置情况及设备放置情况，根据预测，项目各厂界噪声预测情况见下表。 表4-12 本项目设备噪声对厂界各预测点的影响值表 (单位：dB(A)) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 背景值dB(A); 57; 49; 58; 49; 59; 50; 58; 50. 贡献值dB(A); 32.9; 32.9; 33.3; 33.3; 28.2; 28.2; 45.7; 45.7. 预测值dB(A); 57; 49.1; 58; 49.1; 59; 50; 58.2; 51.3. 标准值dB(A); 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标和达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表，项目噪声经厂房隔声、减振、距离衰减后，各厂界噪声贡献值均能够符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值，噪声排放对周边声环境影响较小。 3.4噪声监测要求 本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-13 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/年. 4、固废废物 4.1固体废物产生源及产生量 （1）一般固废： 不合格品：项目检验过程有不合格品产生，根据企业提供数据，产生量为8t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为900-999-99，企业外售综合利用。 边角料：项目在方管切割及加工过程中有边角料产生，根据企业提供数据，产生量为12t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为900-999-99，企业外售综合利用。 收集烟尘：项目焊接过程中有焊接烟尘（颗粒物）产生，通过滤芯除尘器收集，根据计算数据，收集的烟尘约0.025t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为320-001-10，企业外售综合利用。 滤芯+滤芯除尘器收尘：项目粉末喷涂过程中有粉尘（颗粒物）产生，通过旋风分离+滤芯除尘收集，根据企业提供数据及计算结果，滤芯+滤芯除尘器收尘产生量约1t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为320-001-10，企业外售综合利用。 废包装材料：项目包装过程会产生废包装材料，本项目废包装产生量约0.1t/a，为一般固废，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），为一般固废，固废代码为900-999-99，企业外售综合处置。 （2）危险废物： 废乳化液：项目在方管切割及加工过程中使用金属加工乳化液及水，乳化液：水为1:9，该过程会产生废乳化液，企业年使用乳化液及生产用自来水共计15t，生产过程中损耗约3t，则废乳化液产生量约为12t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别：HW09，废物代码：900-006-09。 脱脂废液：项目预脱脂、脱脂、清洗1工序在排空槽液时会产生废液，企业将其统一收集后做危废处置，每次排空每个槽约产生100kg废槽液，排空周期按平均1个半月排空一次计算，则每个槽每年产生废槽液800kg，则三个槽总共产生脱脂废液2.4t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别：HW17，废物代码：336-064-17。 废油脂：项目清空预脱脂、脱脂槽时槽底会有废油脂产生，产生量约0.2t，对照《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物，废油脂：HW17，废物代码：336-064-17。 硅烷化废液：项目硅烷化、清洗2工序在排空槽液时会产生废液，企业将其统一收集后做危废处置，每次排空每个槽约产生100kg废槽液，排空周期按平均1个半月排空一次计算，则每个槽每年产生废槽液800kg，则三个槽总共产生脱脂废液1.6t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别HW17，废物代码336-064-17。 废活性炭：项目废气处理过程中活性炭定期更换会产生废活性炭，对照《国家危险废物名录》（2021年），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-039-49。 根据江苏省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可证管理的通知》附件中的公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 项目产生的粉末烘烤产生的有机废气采用水喷淋+干燥+两级活性炭吸附装置，处理效率按90%计，活性炭吸附有机废气（非甲烷总烃）总量约为0.128t/a，排气筒FQ-2活性炭削减的VOCs（非甲烷总烃）浓度为18.3mg/m3，风机风量为3500m3/h，每天运行8h，每级活性炭装填量为250kg，则计算出更换周期为约97.58天，全年工作250天，根据苏环办【2022】218号文，活性炭更换周期不应超过3个月，则按照全年更换4次计算，则项目生产时废活性炭产生量为2.129t/a。 废包装桶：项目在生产过程中使用乳化液等，会产生废包装桶，企业收集后做危废处置，产生量为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别：HW49，废物代码：900-041-49。 （3）生活垃圾： 项目员工日常生活会产生生活垃圾，项目建成后新增员工10人，日产生量按0.5kg/人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一清运处理。 本项目固体废物产生情况如下表所示。 根据《国家危险废物名录》（2021），判定该固体废物是否属于危险废物，本项目固体废物产生情况汇总见下表。 表4-14 本项目固废产生汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 废金属等; 根据《国家危险废物名录》（2021年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; --; --; 900-999-99; 8. 2; 边角料; 切割、加工; 固态; 废金属等; --; --; 900-999-99; 12. 3; 收集烟尘; 焊接; 固态; 废金属等; --; --; 320-001-10; 0.025. 4; 滤芯+滤芯除尘器收尘; 喷涂; 固态; 环氧树脂等; --; --; 900-999-99; 1. 5; 废包装材料; 包装; 固态; 纸板等; --; --; 900-999-99; 0.1. 6; 废乳化液; 危险废物; 切割、加工; 固态; 有机物等; T; HW09; 900-006-09; 12. 7; 脱脂废液; 预脱脂、脱脂、清洗1; 液态; 有机物等; T/C; HW17; 336-064-17; 2.4. 8; 废油脂; 预脱脂、脱脂; 固态; 有机物等; T/C; HW17; 336-064-17; 0.2. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物等; T; HW49; 900-039-49; 2.129. 10; 硅烷化废液; 硅烷化、清洗2; 液态; 有机物等; T/C; HW17; 336-064-17; 1.6. 10; 废包装桶; 废弃包装; 固态; 有机物等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; --; --; --; --; 1.5. 表4-15 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 贮存方式. 1; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 2.4; 切割、加工; 固态; 有机物等; 有机物; 每月; T; 收集后分类暂存于危废堆场中，委托有资质单位处理. 2; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 0.02; 废弃包装; 固态; 有机物等; 有机物; 每月; T/In. 3; 脱脂废液; HW09; 900-007-09; 3.24; 预脱脂、脱脂、清洗1; 液态; 有机物等; 有机物; 每1.5月; T. 4; 废油脂; HW17; 336-064-17; 0.2; 预脱脂、脱脂; 固态; 有机物等; 有机物; 每1.5月; T/C. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.129; 废气处理; 固态; 有机物等; 有机物; 每3月; T. 6; 硅烷化废液; HW17; 336-064-17; 1.6; 硅烷化、清洗2; 液态; 有机物等; 有机物; 每1.5月; T/C. 4.2项目固体废物环境管理 4.2.1一般固废环境影响分析 （1）一般工业固废贮存及处置影响分析 本项目产生的一般固废存放于厂区内的一般固废堆场，面积约10平方米，本项目一般固废产生量较小，且通过增加周转周期，设置的一般固废库能够满足本项目贮存要求，一般工业固废贮存间防风防雨、各类固废分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 （2）环境管理 应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 4.2.2危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物分开，不得混放。危废每月周转一次，本项目危险固废存放于车间内危废堆场，危废堆场位于车间北侧，本项目建设过程中会将危废库旁一般固废库改造为危废库，改造后危废库总面积约20m2，本项目危废占用面积6m2，并设置危险废物标识和警示牌。各堆场场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB 15562.2-1995）及其修改单设置标示牌。 为避免危险废物对环境的危害，建议采取以下措施： ①载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ②应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 本项目严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求对危废进行科学评价，危废贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》等文件要求，符合相关标准设置规范要求，危废均需要签订处置合同，按规范委托有资质单位处置，贮存期限不超过一年，项目符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年 第43号）要求，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-16建设项目（全厂）危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废堆场; 废乳化液; HW09; 900-006-49; 车间北侧; 1㎡; 袋装; 2t; 一月. 2; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 1㎡; 桶装; 1t. 3; 脱脂废液; HW09; 900-007-09; 1㎡; 桶装; 2t. 4; 废油脂; HW17; 336-064-17; 0.5㎡; 桶装; 1t. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1㎡; 箱装; 1t. 6; 硅烷化废液; HW17; 336-064-17; 1㎡; 桶装; 1t. 本项目建成后全厂危废总量约55.39t/a，厂区内最大贮存量约10t，其所需面积约10m2（＜20m2），故危废堆场贮存容量可满足本项目新增危废的贮存，贮存面积依托可行。 本项目在日常运营中，企业应制定固废管理计划，将本项目固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入公司现有的管理制度，完善公司现有的固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 5、地下水、土壤 5.1污染途径 本项目位于园区内，厂房已做好防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径。 5.2本项目采取以下污染防治措施： A、源头上控制对土壤、地下水的污染 积极推进清洁生产和循环经济，减少原料使用量和污染物的排放量。合理布局，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 本项目生产区域均采用钢筋混凝土地面，一般固废堆场、危险废物堆场等均采取了防渗措施，本项目不在地下设置化学品输送管线，采取防控措施，从源头控制对地下水、土壤的污染。危废堆场等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采取严格的防渗措施。故正常情况下项目不会对地下水及土壤产生污染影响。 B、分区防控措施 重点防渗区：包括化学品存放区、危废堆场、污水管道等重点区域防渗设计参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求设置防漏、防渗措施，确保物料不泄漏或者渗透进入地下水。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水、土壤。 一般防渗区：生产车间其他区域等，采用抗渗混凝土地面。一般防渗区的防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区内办公区及道路等地面采用一般硬化。 本项目租赁车间进行生产，车间已做好防渗措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 6、生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、环境风险 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目建成后厂区内环境风险单元为原料库、危废堆场等。环境风险物质为：乳化液、配槽试剂（5249/1洗涤剂、7376/1添加剂、9810/1表面处理剂、9905/2表面处理剂、9951金属表面预处理剂、7030/L添加剂）、废乳化液、脱脂废液、硅烷化废液、废弃包装物等。 7.2环境风险Q值判断 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。本项目涉及危险物质q/Q值计算见下表。 表4-18 拟建项目涉及危险物质 q/Q值计算（单位：t） 序号; 物质名称; CAS号; 存储区临界量; 最大存储量; q/Q. 1; 乳化液; /; 50; 1.5; 0.03. 2; 锰及其化合物; /; 0.25; 0.0003; 0.0012. 3; 甲醇; /; 10; 0.00018; 0.000018. 2; 配槽试剂; /; 50; 0.0128; 0.000256. 3; 废乳化液; /; 50; 1; 0.02. 4; 脱脂废液; /; 50; 0.2; 0.004. 5; 废弃包装物; /; 50; 0.02; 0.0004. 6; 废活性炭; /; 50; 0.5; 0.01. 7; 废油脂; /; 50; 0.1; 0.002. 8; 硅烷化废液; /; 50; 0.2; 0.004. 合计; 0.071874. 注：上表中临界量为“50”的物质临界量参考《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》附录A 第八部分 其他类物质及污染物 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量。 根据上表可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为0.071874<1，环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3环境影响识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的定义，最大可信事故指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 考虑可能发生的事故情形，包括涉及危险物质的装置或物料泄漏、涉及危险物质的装置或物料泄漏发生火灾爆炸事故时导致的伴生/次生污染物（如未燃烧完全的泄漏物、次生污染物CO等）对周围环境的影响等，本项目选取以下具有代表性的事故类型，见下表。 表4-19 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 化学品库; 乳化液、配槽药剂等; 有机物质; 物料泄漏; 地表水; 小横河、同德苑等; /. 2; 粉房; 铝粉、粉末; 粉末; 粉尘爆炸; 大气; /. 3; 固化炉; 天然气; 天然气; 天然气泄露、爆炸; 大气、地表水; /. 3; 危废堆场; 危废; 有机物质; 物料泄漏; 地表水; /. 由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。 最大可信事故设定：全厂主要存在物料的泄漏发生火灾爆炸可能造成人员伤亡。 7.4环境风险分析 物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响。发生爆炸时不完全燃烧产生的含CO、烟尘废气对周边大气环境产生影响。项目建成后，企业需及时更新应急预案，完善应急防控措施以及应急体系，对照苏环办〔2020〕101号文，识别项目环境风险，加强应急部门联动之间的协调联动。企业作为各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定有效运行。本项目属于六类中的粉尘治理，企业在生产过程中，需加强对粉尘的治理，日常对粉尘处理设施进行维护，同时加强对粉房及粉尘处理设施的安全管控，健全安全管理责任制度，确保粉房与粉尘处理设施安全、有效运行。 7.5环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防控措施 项目厂区物料的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业乳化液、配槽药剂等危险物质均存放于原料库中，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄漏，切断泄漏源，当厂区发生火灾爆炸事故时，关闭租赁方排放口的截流阀，将产生的消防废水截流在厂区雨水管网中，杜绝以任何形式进入园区的雨水管网或流出厂区。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。 （2）应急要求 成立应急救援小组，当发生泄露、火灾等事故时，根据工艺规程、安全操作规程的技术要求，应该采取以下应急救援措施： 1）应急救援小组在事故发生后应根据接到的通知迅速到制定区域集中，然后由总指挥统一调度。应急人员应有针对性地采取自我防护措施，如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。 2）事故警戒组立即根据事故影响的范围确定安全警戒线；抢险疏散组立即负责对发生事故区域外的危险化学品根据具体情况进行转移或采取相应保护措施，并对厂区的人员按安全警戒组规定的路线进行疏散；后勤保障组应根据现场的具体情况确定抢险、救护、疏散所需的物资的供应。 3）消防组人员应占领上风或侧风阵地。先控制，后消灭。针对火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径。正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。 4）对有可能会发生爆炸、爆裂等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都能看到或听到，并应经常演练）。 5)事故结束后，善后处理组仍然要派人监护现场、保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和安全监督管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安消防监督部门和安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。 6）当发生火灾时，在组织灭火的同时迅速切断事故池与外界的联通，保证雨水排口等的截流阀必须全部关闭，不外排。 （3）粉房安全措施 1）多光谱火焰报警器2套：火焰探测装置在探测到火焰的情况下自动报警并切断供粉供气系统和电源，特性和优点：高级微处理器控制的红外可以避免错误停机；自诊断装置可以对设备故障发出警报，确保操作的可靠性；对火焰特征光谱极敏感，从探测到火焰到自动切断喷涂系统所需时间极短，从而可以最大限度地提供安全保障； 2）后过滤装置加装压差报警器1套：在后过滤器位置安装进出风压差报警探测器，带远传报警控制。当压差超过设定值需要报警，在操作屏幕上进行文字提示，并在控制箱上进行声光报警，提醒客户进行滤筒的清理或更换。 3）声光报警器1套：在控制上安装控制系统，与前面多套控制机构进行联动，操作人员从远处可以看到、听到声光报警，同时及时关闭正在进行中的工作模式，并在屏幕上进行相关文字类反映。 4）温度监测装置1套：在后级配置温度传感装置，与总控连锁。 5）在粉房顶配置干冰灭火装置1套 6）设备配备防爆照明、防爆插座 7）无焰卸爆装置、隔爆阀1套 7.6分析结论 综上所述，本项目不构成重大危险源，企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 表4-20拟建项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 波利多罗燃烧器制造（常州）有限公司家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目. 建设地点; 常州市新北区 罗溪镇黄河西路388号粤海工业园空港园11C. 地理坐标; 经度; 119.8533134°E; 纬度; 31.8899746°N. 主要危险物质及分布; 危险废物：危废堆场：脱脂废液、废乳化液、硅烷化废液、废包装容器、废活性炭；危险辅料：化学品库：乳化液、配槽试剂、铝粉、粉末等原料；. 环境影响途径及危害后果; 事故状态下，项目物料发生泄漏后，有机物质、粉尘、铝粉等废气会对周边大气造成一定的影响；有机物质遇明火会引起火灾、爆炸。物料泄漏以及火灾、爆炸发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水时，将对周边地表水环境产生影响. 风险防范措施要求; 危险废物和有毒有害物质的运输、储存、使用应严格按相关安全管理规定进行。企业专门设置区域存放无水乙醇，并配备必要的堵漏物资，一旦发生泄露，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。. 8、电磁辐射 本项目不涉及辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FQ-1 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 水喷淋+干燥+二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1 |
|  | 无组织废气 | 车间外非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB 37822-2019）表A.1及《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中标准 |
|  |  | 厂界非甲烷总烃、颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 接管至常州市江边污水处理厂处置 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效连续A声级，Leq | 选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 项目建成后产生的固体废物为一般固废和危险废物。 厂区内设置一般固废贮存场所，用于贮存项目产生的一般固废，项目一般固废外售资源回收单位。 危废存放在危废堆场，项目产生的所有危险固废均委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区拟设置分区防渗，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目厂区物料的运输、使用应严格按相关安全管理规定进行。一旦发生泄漏，切断泄漏源。合理通风加速扩散。此外企业应建立环保安全制度，大力提高操作人员的素质和水平，将环境风险降到最低；制定环境风险应急预案并配备专门人员，尽量减少、减轻风险事故的发生及危害。企业在采取紧急风险防范处理措施并启动应急预案的情况下，可以将环境风险降到最低。项目环境风险达可防控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证：本项目实施后，建设方需在本项目竣工调试前进行重新申报排污许可证，填报本项目新增设备等相关内容。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目为家用燃气热水器零件(NP分气管)生产项目，符合国家及地方有关产业政策及相关法律法规；项目符合相关规划要求，项目符合城市总体规划及用地规划要求，选址较合理；本项目采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，不会造成所在地环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | / | 0 | 0.022 | / | 0.022 | +0.022 |
|  | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0.180 | / | 0.180 | +0.180 |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | 0 | 0.040 | / | 0.040 | +0.040 |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | 0 | 0.186 | / | 0.186 | +0.186 |
| 废水 | 废水量 | 212 | 353 | 0 | 240 | / | 593 | +240 |
|  | COD | 0.020 | 0.1412 | 0 | 0.096 | / | 0.2372 | +0.096 |
|  | SS | 0.011 | 0.1059 | 0 | 0.072 | / | 0.1779 | +0.072 |
|  | NH3-N | 0.002 | 0.0088 | 0 | 0.006 | / | 0.0148 | +0.006 |
|  | TP | 0.00022 | 0.0014 | 0 | 0.00096 | / | 0.00236 | +0.00096 |
|  | TN | 0.0034 | 0.0212 | 0 | 0.0144 | / | 0.0356 | +0.0144 |
|  | 动植物油 | 0.00006 | 0.0177 | 0 | 0.012 | / | 0.0297 | +0.012 |
| 一般固废 | 不合格品 | 2.005 | / | 0 | 8 | / | 10.005 | +8 |
|  | 边角料 | 3 | / | 0 | 12 | / | 15 | +12 |
|  | 收集烟尘 | 0 | / | 0 | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  | 滤芯+收集粉尘 | 0 | / | 0 | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废包装材料 | 0 | / | 0 | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0 | / | 0 | 12 | / | 12 | +12 |
|  | 脱脂废液 | 0 | / | 0 | 2.4 | / | 2.4 | +2.4 |
|  | 废油脂 | 0 | / | 0 | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废包装桶 | 0.05 | / | 0 | 0.02 | / | 0.07 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 2.129 | / | 2.129 | +2.129 |
|  | 硅烷化废液 | 0 | / | 0 | 1.6 | / | 1.6 | +1.6 |
|  | 废切削液 | 2 | / | 0 | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 清洗废液 | 30 | / | 0 | 0 | / | 30 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件 附件1 环评授权委托书 附件2 备案证 附件3 营业执照 附件4不动产证、租赁合同 附件5危废处置承诺书 附件6 污水处理承诺书 附件7现状检测报告 附件8 全文本公开证明材料（网页截图），公开全文本信息说明； 附件9 建设单位确认说明（对提供资料真实有效性负责）； 附件10 主要环境影响执行标准及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； 附件11 环评工程师现场照片 附件12 原有项目环评批复及验收 附件13 其他材料（规划环评审查意见、污水厂审批意见等） 附图 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边状况 附图3 项目水系图 附图4 企业平面布置图生态红线规划图 附图5生态红线规划图园区规划图 附图6 生物医药产业园园区规划图 附图7 常州市生态环境管控单元图